- 国内公开竞争性谈判

- 采  购  文  件

项目编号: XM2-2023-WZ-005

项目名称：2022年度龙岩高速路面修复养护工程沥青砼加工及运输采购项目（重新采购）

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

2023年3月

总   目   录

一、 谈判公告 …………………………………………………………………（3）

二、 谈判须知 …………………………………………………………………（7）

三、 采购内容及要求 …………………………………………………………（21）

四、 合同格式和主要条款 ……………………………………………………（31）

五、 附件——响应文件格式 …………………………………………………（67）

第一章  谈判公告

福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二现对2022年度龙岩高速路面修复养护工程沥青砼加工及运输采购项目（重新采购）（项目编号： XM2-2023-WZ-005）的下述内容和服务进行公开竞争性谈判采购，欢迎中国境内合格的供应商前来参加谈判。

- 谈判采购内容和要求：

| 合同包 | 供应范围 |  | 细目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 控制 单价 （不含税）（元） | 增值 税率 （%） | 控制价（元）（含税） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 暂定为龙岩地区高速公路，具体以采购人通知为准。 |  | 1 | AC-16C沥青混合料拌和（不含沥青） | t | 6500 | 205 | 13 | 1505725 |  |  |
|  |  |  | 2 | AC-20C沥青混合料拌和（不含沥青） | t | 5000 | 190 | 13 | 1073500 |  |  |
|  |  |  | 3 | ATB-25沥青混合料拌和（不含沥青） | t | 1500 | 185 | 13 | 313575 |  |  |
|  |  |  | 4 | 混合料运输 | t*km | 1338352 | 1.2 | 9 | 1750564.42 | 此处运量为采购人预估运量，报价时由供应商根据拌和楼运距自行测算填入，评审时以采购人的复核结果为准计入总报价，含高速公路通行费 |  |
|  |  |  | 5 | 铣刨料运输 | t*km | 912245 | 1.2 | 9 | 1193216.46 | 此处运量为采购人预估运量，含高速公路通行费 |  |
|  |  |  | 控制总价合计（元） （含税） |  | 元 | 5836580.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、本项目设有最高控制单价及最高控制总价，供应商首次报价或者修正后的最终报价不得高于上述规定的最高控制单价及最高控制总价，否则该供应商的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，其响应文件将被否决；增值税率为为统一报价而暂定的费率，供应商应按照以上所列费率计算，否则响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，其响应文件将被否决。实际根据供应商开具的可抵扣的增值税专用发票据实结算。 2、清单表中的材料及服务供应的项目包含：2022年龙岩龙长、永武、政永永杭等高速公路沥青路面及路基修复工程。供应周期自合同签订之日至所供应的项目结束为止，在供货周期内，供应商应按照采购人的沥青混合料配合比及施工计划等要求及时供货，具体供货时间以采购人具体通知为准。 3、清单表中的数量均为为统一报价而暂定的数量。采购人有权根据工程进度等情况对供货范围、混合料类型及供货数量进行调整，最终供应数量根据实际供货情况结算。供应商应考虑可能因取消供货、实际供货数量与清单中数量差异较大、运输区域范围发生变动、车辆采用标准轴载运输（严禁超限运输）而产生的报价风险。 4、沥青混合料及铣刨料运输以t.km计,其中表中所列的沥青混合料运量及铣刨料运量均为预估运量，沥青混合料运量由供应商根据所投的拌和楼位置自行测算运量并填入报价，评审时以采购人复核后的沥青混合料运量为准计入总报价，具体测算表详见附表、2022年度龙岩地区路面修复养护工程混合料运距计算表（另附EXCEL文件）；铣刨料运输若采购人指定弃渣点的，弃渣运距按实际运输距离计算，否则将按35km弃渣运距包干并自行处置，铣刨料以铣刨路面实体体积按2.35t/m³的比重计。 5、供应商的报价应包含沥青混合料拌和的所有费用以及为提供和完成合同规定的货物和服务所需的碎石、矿粉、抗剥落剂、木质素纤维、拌和楼加工、拌和人工、机械设备使用费、水电费、柴油、重油、拌和场地、试验检测、利润、税费、混合料运送至采购人指定地点的运输费、以及合同明示或暗示的所有责任.义务和一切风险，沥青材料由采购人自行提供。 6、混合料及铣刨料运送至采购人指定地点的运输费已包括为提供和完成合同规定的人工（工资、住宿、伙食、交通费等所有费用）、燃料（车用）、车辆进出场费、返空费、利润、车辆维修保养费、环保处置费、等时费、车辆覆盖费（含人工和物资）、空车绕行、工期延误、车辆保险费、驾驶人员人身保险、协调费（与当地交管、运政及相关政府部门等所有管理部门）、安全措施费、运输途中相关证件的办理费、由各种事故引起的一切费用等所有费用，高速公路通行费（运输往返）等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。 7、供应商运输过程中发生的一切与采购人无关的外围干扰及各种纠纷由供应商自行解决，其产生的相关费用由供应商自行承担。 8、要求运输车辆在拌合楼完成混合料装载时，必须立即在混合料上加盖帆布和棉被以提高保温效果。 9、采购人施工过程中，可能同时开展2-3个作业面，一个工作面的运输车辆至少要求≥20部，二个作业面的运输车辆至少要求≥40部，三个作业面的运输车辆至少要求≥55部，其中承运单位自有车辆不少于10辆。若采购人要同时开展2-3个作业面，需提前10个日历日通知成交供应商，成交供应商必须无条件服从采购人对运输车辆的调配，并将此考虑进报价内，否则将按违约进行处罚。 10、实际供应数量超出合同包数量时的调价要求： a.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算； b.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在30-50%范围以内（含50%），数量增加部分的结算单价在合同单价的基础上下调1%； c.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在50-70%范围以内（含70%），数量增加部分的结算单价在合同单价的基础上下调2%； d.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在70%以上，数量增加部分的结算单价在合同单价的基础上下调3%； 11、若因采购计划调整，采购人要求由成交供应商提供所需的改性沥青，供应商必须无条件服从。采购人按照实际使用的改性沥青的数量进行结算，单价按照《福建交通造价信息网》公布的所在地当月国产改性沥青的信息价计算。 12、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还其保证金及履约保证金，并有权要求供应商按转包金额的20%承担违约责任。 13、本次报价包含项目部驻地建设费用，费用标准暂定为20万元，具体金额以实际产生金额为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.供应商基本资格条件：

（1）供应商应是具备独立法人资格，有能力提供谈判内容及服务的中国境内企业，必须是具备沥青混合料生产能力的生产企业，具有合法的营业执照，供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件并加盖供应商单位公章。

（2）供应商具有运输资质的，可以自行负责混合料运输任务，供应商没有道路运输经营许可证的，可以召集具有道路运输经营许可证的公司作为本项目联合体参与谈判，运输供应商应在响应文件中提供相应证明材料，并加盖供应商单位公章。

（3）供应商自2020年1月1日以来在福建省高速公路采购招标中出现过在投标有效期内撤回投标、放弃中标、挂靠投标、围标串标等行为的且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准，且在处理期限内的），资格审查不予通过。或被福建省高速公路养护工程有限公司因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商黑名单，资格审查不予通过。

（4）本项目接受联合体谈判。联合体由负责沥青混合料拌和的单位为牵头人，联合体各方应提供联合体协议书（格式详见响应文件）。

（5）供应商应提供拟投入本合同包拌和楼在本项目供应周期内的石料供应合同，并且提供配合比报告。

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的供应商，不得参加谈判。

- 愿意参加本项目谈判的供应商，请于2023年3月8日至2023年3月12日通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载谈判文件。

5.响应文件递交截止时间：响应文件应于2023年3月13日下午3：00（北京时间）前按下述地址送至三明市梅列区交通监控中心16楼会议室，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。报价评审时间、地点: 2023年3月 13日下午3：00（北京时间）在三明市梅列区交通监控中心16楼会议室公开评审。

6.谈判时间、地点：定于2023年3月 13日在三明市梅列区交通监控中心16楼会议室进行谈判，具体准确时间另行通知。

7.凡对本次谈判提出咨询澄清或疑问，请在首次响应文件递交截止时间之前三日以书面形式与福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二联系。

8.谈判文件和要求如有补充修改，福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二将通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）通知，请供应商自行关注。

9.评审办法：最低价评审法，具体详见谈判文件。

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

地  址：三明市梅列区交通监控中心16楼

报名联系人：李先生

电  话：14759166399

谈判保证金账号：

开户名：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

开户行：中国工商银行三明徐碧支行

账  号：1404403229000088616

第二章  谈判须知

- 一、谈判须知前附表

谈判须知前附表是对谈判须知的补充和细化，二者如有矛盾或不一致，以前附表的要求为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：2022年度龙岩高速路面修复养护工程沥青砼加工及运输采购项目（重新采购） 采购人名称：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二 项目内容：2022年度龙岩高速路面修复养护工程沥青砼拌和及运输 项目编号：XM2-2023-WZ-005 |
| 2 | 3.1 | 供应商基本资格条件 （1）供应商应是具备独立法人资格，有能力提供谈判内容及服务的中国境内企业，必须是具备沥青混合料生产能力的生产企业，具有合法的营业执照，供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件并加盖供应商单位公章。 （2）供应商具有运输资质的，可以自行负责混合料运输任务，供应商没有道路运输经营许可证的，可以召集具有道路运输经营许可证的公司作为本项目联合体参与谈判，运输供应商应在响应文件中提供相应证明材料，并加盖供应商单位公章。 （3）供应商自2020年1月1日以来在福建省高速公路采购招标中出现过在投标有效期内撤回投标、放弃中标、挂靠投标、围标串标等行为的且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准，且在处理期限内的），资格审查不予通过。或被福建省高速公路养护工程有限公司因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商黑名单，资格审查不予通过。 （4）本项目接受联合体谈判。联合体由负责沥青混合料拌和的单位为牵头人，联合体各方应提供联合体协议书（格式详见响应文件）。 （5）供应商应提供拟投入本合同包拌和楼在本项目供应周期内的石料供应合同，并且提供配合比报告。 （6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的供应商，不得参加谈判。 |
| 3 | 10.2 | 谈判保证金: 供应商应在本项目响应文件递交截止时间之前，按10万元人民币向福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二递交谈判保证金。采用联合体响应的，由牵头人提供。 供应商应在谈判保证金的汇款用途上注明本项目的项目编号，并将谈判保证金交款凭证复印件密封装订在响应文件正本中或随响应文件同时递交。 开户名：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二 开户行：中国工商银行三明徐碧支行 账 号：1404403229000088616 |
| 4 | 12.3 | 谈判过程说明以及评审标准和方法: 详见附件《1》 |
| 5 | 新增 | 技术交流及其他 (1)供应商对谈判文件如有需要澄清和解答的问题，烦请务必将有关需要澄清和解答的问题请在响应文件递交截止时间之前三日以书面形式提交给福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二，以利采购人能够及时获知情况，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清和答复，逾期未提出澄清和解答问题，视为供应商完全理解并接受谈判文件各项规定，迟交的澄清和解答问题将不再受理。 (2)本项目不组织统一的现场勘察，供应商应自行根据需要安排人员到本项目所在地进行现场勘察（如有涉及秘密内容的，进场前必须先与采购人联系并得到许可后进行），供应商自行获取所有与其应标项目内容有关的信息和数据。现场勘察所涉及的费用和风险由供应商自已承担。供应商未作相应咨询和考察工作视为完全理解并接受采购人所有规定和要求，由于供应商对谈判文件要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由供应商自行负责。 采购人联系人：李先生 联系电话：14759166399 |
| 6 | 新增 | 其它重要须知以及注意事项： (1)供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性、合法性和准确性负责。在谈判过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料或承诺欺骗采购人和评审小组的行为，将取消其成交供应商资格，其谈判保证金将不予退还。若在成交之后或签约时或执行合同过程中发现成交供应商有提供虚假材料或承诺谋取成交等违法违规行为，采购人仍将取消其成交供应商资格，其谈判保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)供应商被采购人确定为成交供应商后，如果不按规定或不在规定时间内与采购人签订合同或者不按规定向采购人提交履约保证金或履约保函(如有要求的话)或者签订合同后不履行其合同义务和承诺或者其它由于成交供应商原因造成无法履行合同的，均视为成交供应商违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该成交供应商的谈判保证金或履约保证金（如已签订合同）将不予退还，且成交供应商还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。 (3)供应商提交的响应文件正、副本请制订成册并标识页码（不要使用活页夹或抽杆文件夹），避免文件散乱。 (4)本谈判文件（含资格、须知、商务、合同格式及主要条款等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并接受响应本谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中的“技术和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其谈判保证金或履约保证金（如果已签订合同）将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (5)合同价格：本项目的合同单价采用固定价格方式，具体详见合同专用条款。除非合同另有约定，成交供应商所报的各种产品或服务的单价将做为合同实施过程中的最高限价，在合同期满之前，除另有说明外，不受市场价格浮动、政策性价格调整和其它不可预见因素的影响。 (6)谈判文件的最终解释权归属采购人。 |
| 7 | 新增 | 本项目最高限价（含税）为：5836580.88元人民币，每个细目的最高控制单价详见第一章谈判公告“2.谈判采购内容和要求”。 供应商应根据谈判文件要求，结合自身实际情况，对本项目进行完整报价。供应商首次报价或者经修正后的最终报价均不得高于上述规定的最高限价及最高单价限价，否则该供应商的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，其响应文件将被否决。 |
| 8 |  | 履约保证金 成交供应商应在收到成交通知书15个日历日内，向采购人缴纳合同含税总价5%的履约保证金或履约保函(银行或保险保函),采用联合体响应的，由牵头人提供，若运输单位存在违约责任，优先从支付给运输单位的款项中扣除，不足部分由沥青混合料拌和单位承担。该履约保证金按合同约定退还，逾期未提交履约保证金或履约保函的将视为自动放弃成交资格。供应商应完全满足上述要求并在响应文件中进行明确承诺，否则视为未实质性响应谈判文件要求，其响应文件将被拒绝。采购人因其他原因致该项目无法实施的，不予收取成交供应商履约保证金。 |
| 9 | 新增 | 无效响应文件及响应文件被否决的具体条款： (1)供应商不满足谈判须知前附表第2项供应商基本资格条件的。 (2)供应商或其响应文件不满足谈判须知第3.5款要求。 (3)供应商或其响应文件发生谈判须知第13.4.2款所列的任何一种情形的。 (4)供应商或其响应文件发生谈判须知第14.4款所述情形，且供应商不能按照谈判小组要求，在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料，被谈判小组认定为无效响应文件和无效报价的。 |
| 10 | 新增 | 若成交供应商未按时领取成交结果通知书，则成交结果通知书收到之日以邮件签收之日起计。 |
| 11 | 新增 | 若以联合体形式参与谈判的，响应文件格式中附件5-2其他重要声明应有联合体各方分别提供并盖章，附件8联合体协议书应由联合体各方盖章。其他没要求的均只需加盖牵头人单位盖章。 |
| 12 | 新增 | 采购人要求供应商的运输车辆用于采购人的自有拌合楼等其他拌合楼运输的，供应商应无条件服从，运输费用按合同单价进行结算。 |

谈判须知前附表第4项所述附件《1》：

- 谈判过程说明以及评审标准和方法:

本项目实行一次性报价。供应商的法定代表人或其授权代表应按规定的时间(具体准确时间另行通知)和下述要求到现场签字确认和谈判，否则将被评审小组视为未实质性响应谈判文件要求，其报价将被拒绝，不予推荐成交。谈判程序和评审办法将按以下步骤进行：

1.初步评审

评审小组对各供应商提交的响应文件进行资格性及响应性审查(即初步评审)，只有资格性及响应性审查合格的供应商才能进入下一步技术、商务评审(即详细评审)。如果某个供应商的资格性及响应性审查(即初步评审)不合格，则该供应商的响应文件将被否决，按无效响应文件处理。如果资格性及响应性审查(即初步评审)合格的供应商少于3家，则本项目谈判活动依法终止，另行安排采购。

2.详细评审和谈判

评审小组对初步评审合格的供应商提交的响应文件进行详细评审，审核供应商是否承诺完全满足谈判文件中规定的技术、商务、合同、服务等条款；审核供应商是否存在异常低价导致可能影响服务质量或不能诚信履约的情形（如果有的话，供应商应按评审小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将被视同为不符合采购需求，详细评审不合格，该供应商将失去成交供应商资格）。在详细评审过程阶段，评审小组可以与供应商就未明确的或需要深入了解的内容进行交流、沟通和谈判；如果评审小组有要求合格供应商对技术、商务、合同、报价等相关问题进行澄清承诺或详细说明的，则供应商应在评审小组规定时间内提交澄清承诺说明，否则视同为供应商不符合采购需求，详细评审不合格，该供应商将失去成交供应商资格。

详细评审各项工作完毕后，谈判阶段结束。如果所有供应商的详细评审均不合格，则本项目采购活动终止。

3.最终报价和推荐成交供应商

谈判阶段结束后，评审小组将对各供应商填写的“混合料运距计算表” 对运量进行修正，如果与供应商填写的“混合料运距计算表” 有不一致的，将以评审小组修正后的为准。评审小组将通过现场工作人员，将相应供应商递交的经修正后的最终报价进行现场公布，现场工作人员制作报价记录，并由供应商法定代表人或其授权代表现场进行签字确认，供应商应派法定代表人或其授权代表参加报价评审会。供应商无故中途退场或者其他原因，造成的迟到或者未派员参加现场报价评审会或部分供应商放弃报价权利，并不影响评审小组依照谈判文件规定执行相应程序，且视为供应商自动放弃相应权利并完全认可评审小组在谈判活动中公布的各项数据、意见和结论。

评审小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的供应商的报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，并修正合价。除非评审小组认为单价有明显的小数点位置差错，此时以标出的总价为准，修正单价。

（3）如果合价累加得出的总价与标出的总价不一致，以合价累加得出的总价为准，修改总价。”

（4）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（5）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从谈判报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（6）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但供应商自行修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以供应商所报单价予以修正。

（7）评审小组修正后的各供应商 “混合料运距计算表”与供应商填写的“混合料运距计算表” 有不一致的，将以评审小组修正后的为准。

按上述算术性错误修正的原则及方法调整合格供应商的最终报价，经供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正后的报价则其报价将被拒绝，并不影响谈判工作。

评审小组将对通过初步评审、详细评审合格并按规定时间递交报价的各合格供应商，根据各供应商的响应文件、澄清承诺文件（补充响应文件）以及报价响应文件、最终修正后的运距，经综合分析、比较，根据符合采购需求的前提，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照经算术错误修正后的报价由低到高的顺序进行排序，报价最低的供应商推荐为第一成交候选人，报价第二低的供应商推荐为第二成交候选人，报价第三低的供应商推荐为第三成交候选人。如果出现相同的报价，则以营业执照中注册资金多的供应商优先排序在前推荐。若前述情况仍然出现相同，则由评审小组全员记名投票，得票多的供应商优先排序在前推荐。

4.成交候选人经采购人依法确定后即为成交供应商，采购人会发出成交通知书。

5.在成交候选人公示期间，采购人将对成交供应商提供的石料供应合同中的石料质量、供应能力等进行核查，若成交供应商提供的石料不符合工程质量、施工进度等要求的，采购人有权解除成交供应商资格，由下一排序的供应商递补为成交供应商。

A   说明

1. 适用范围

1.1本谈判文件仅适用于谈判公告中所叙述项目的谈判内容及服务的采购。

2. 定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的采购人、业主方或采购人，即福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二。

2.3“供应商”系指接受谈判公告的相关要求，购买了本次谈判文件，且已经提交本次谈判活动响应文件的中国境内企业单位。

2.4 “货物”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的一切软硬件产品、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和辅料。

2.5 “服务”系指供应商按谈判文件规定，为完成本项目全部合同义务，其必须承担的所有工作，包括但不限于：产品包装保护、运输装卸、现场交付、安装调试以及谈判文件和采购人合同中规定的其他义务。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述内容及服务的并具备法人资格的中国境内企业单位均可能成为合格的供应商，具体要求详见谈判须知前附表第2项。

3.2 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目竞标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接持股50％及以上的被投资公司。

3.4竞标代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加竞标。

3.5供应商有责任对是否违反以上第3.2、3.3、3.4款的情形做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

4. 谈判费用

4.1 供应商应承担其准备与参加谈判所涉及的一切费用。在任何情况下采购人不承担任何费用。

B  谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同格式及主要条款。谈判文件由下述部分组成：

（1）谈判公告

（2）谈判须知

（3）采购内容及要求

（4）合同格式及主要条款

（5）附件－响应文件格式

6. 响应文件递交截止时间之前的澄清修改

响应文件递交截止之日前，采购人或者评审小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者评审小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。澄清修改的内容为谈判文件的有效组成部分，对各方具有约束力。

C  响应文件的编写

7. 要求

7.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性和准确性。

7.2 响应文件递交截止之日前，以及谈判的整个过程，采购人或评审小组可以根据需要补充、澄清和修改谈判文件，并以书面形式通知所有接收谈判文件或参加谈判的供应商。谈判过程中的实质性变动的内容，须经采购人确认。谈判过程中对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，评审小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

8. 响应文件的组成

8.1响应文件应包括下列部分：

（1）报价书

（2）报价一览表

（3）技术和商务偏离表

（4）供应商资格证明文件

（5）供应商提交的其它资料

（6）谈判保证金凭证和相关信息

（8）供应商提供的其他资料

9. 响应文件有效期

9.1响应文件从响应文件递交截止之日起90日历日内有效。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其谈判保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及谈判承诺，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10. 谈判保证金

10.1 谈判保证金为响应文件的重要组成部分之一。

10.2 供应商应在参加谈判之前向采购人提交谈判须知前附表规定数额的谈判保证金。

10.3 谈判保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。

10.4 谈判保证金以银行汇票、银行转帐、银行电汇形式提交。

10.5 未成交的供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内即予以全额无息退还。请未成交的供应商自成交结果公告刊登之日起5个工作日内，及时与采购人联系确认相应退还保证金的账户账号、收据凭证等信息，以利尽快办理退还保证金手续，避免造成退还延误。

10.6 成交的供应商的谈判保证金，将在其与采购人签订合同（采购人如有要求成交供应商支付履约保证金的，则增加条件：支付履约保证金）5个工作日内，予以无息退还。成交的供应商与采购人完成合同签订后5个工作日内，应当及时持合同原件和复印件前往采购人机构办理退还谈判保证金手续。成交的供应商未向采购人出具已签订合同证明材料，造成谈判保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解。

10.7 供应商发生以下任何一种情况，谈判保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)成交供应商未能做到按本须知第17条规定签订合同；

（4)成交供应商企图实质性改变响应文件以及谈判中的承诺；

(5)供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

(6)供应商假借以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及本谈判文件中规定的其他谈判保证金不予退还的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况不能抵偿给采购人造成损失的，还要承担赔偿责任。

D  谈判程序

11.响应文件的格式、份数和递交

11.1供应商须编制由本须知第8条规定文件组成的响应文件正本一份，副本一份。正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署并盖公章，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，响应文件中应提供“法定代表人授权委托书”。

11.3报价使用货币为人民币，响应文件的编制文字为中文。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物或服务符合谈判文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须对拟提供的货物或者服务的主要技术性能或服务内容进行详细描述。

11.5全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

11.6 响应文件供应商应当以书面形式密封提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指响应文件递交截止日期及时间）不准启封”的字样。由于供应商未能密封或者未按照要求进行标识提交的响应文件由此可能产生的后果（包括拒收、误放或提前拆封等情形），采购人不承担责任。

11.7供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（具体要求谈判须知前附表中规定）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、或者评审小组应当拒收。

11.8供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由法定代表人或其授权代表签署（由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人将视为无效补充、修改或者撤回，同时不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

11.9响应文件递交截止时间结束后，递交响应文件的供应商不足三家的，本次谈判活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

12．谈判过程以及评审标准及方法

12.1对所有供应商的评审，都采用相同的程序和标准。

12.2谈判及评审过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

12.3评审小组将根据供应商的响应文件，按谈判须知前附表第5项规定的谈判程序和评审办法进行评审并推荐成交候选人。

13.评审

13.1采购人将根据项目的特点依法组建评审小组，评审小组将对响应文件进行审查、澄清、评估和比较，进行评审并做出推荐成交候选人或授予合同的建议。评审小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，评审小组将告知有关供应商。

13.2 在进入评审阶段之前，评审小组将依据供应商提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果供应商无资格履行合同，其响应文件将被否决，该供应商的响应文件将不进入谈判阶段。

13.3评审小组还将确定每一响应文件和报价是否对谈判文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的响应文件，评审小组将予以否决，该供应商的响应文件将不进入评审阶段。

13.4评审小组在对响应文件的资格性、有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

13.4.1本谈判文件所述的实质性偏离或改变是指：

(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；

(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；

(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

对没有实质性响应的响应文件将不进行评审，其响应文件将被否决。

13.4.2凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按谈判文件规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未按谈判文件规定加盖供应商单位公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)供应商未按谈判文件规定提交谈判保证金的；

(4)响应文件有效期不满足谈判文件要求的；

(5)响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(8)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(9)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。

评审小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

13.5评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13.6参加谈判的供应商应在规定时间前提交本须知第10条规定的谈判保证金后方有资格进入谈判阶段。

13.7其他详细的谈判过程说明、规定以及评审标准和办法、评审成交的标准等内容，将在谈判须知前附表中给予细化和说明。

E  授予合同

14. 授予合同的准则

14.1 除不可抗力、政策原因等因素外，合同将授予其响应文件符合谈判文件要求，并能满足采购人工程质量、施工进度等要求的成交候选人的供应商，并将按照沥青混合料拌和、沥青混合料及铣刨料运输分别授予合同。

14.2 采购人在授予合同时有权根据实际情况，对采购项目的货物数量和服务内容、范围予以增加或减少。

15.成交通知

15.1根据谈判评审结果及采购人确认意见，在成交供应商确定后2个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自得知成交结果之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照相关的法律文件规定执行。没有异议的未成交供应商，请及时与采购人联系确认有关退还谈判保证金的事宜。

16．签订合同及其他

16.1采购人与成交供应商应当在成交供应商通知书发出之日起30日内（具体签订时间以业主通知为准,如遇特殊原因，经双方协商可以适当延迟合同签订时间），按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人对签订合同的时间和地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，并按照沥青混合料拌和、沥青混合料及铣刨料运输分别及时与采购人签订合同。

16.2谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清承诺文件等，均为签订经济合同的依据和组成部分。

16.3如果成交供应商出现下列情况之一的，采购人可以按照谈判小组推荐的成交候选人的排序递补确定成交供应商。

（1）成交供应商放弃成交资格；

（2）成交供应商因不可抗力提出不能履行合同；

（3）成交供应商未按照采购文件要求在规定期限内提交履约保证金；

（4）成交供应商被依法确认无效的；

（5）采购人有证据认为成交供应商提供的拌和楼、石料等不能满足工程质量、施工进度要求的。

17.为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部报价的权力，并对由此引起的对采购人的影响不承担任何责任。

- 第三章  采购内容及要求

（一）主要机械设备及材料要求

1、机械设备

1）要求供应商提供一台3000型以上拌和楼，投入使用的设备使用年限不超过10年，日供应能力不少于800吨。

2）每座拌和楼中必须安装一个80吨以上的地磅，地磅计量系统要经过当地法定计量部门的标定或检验（地磅标定的有效期不超过本项目的供货周期），地磅的标定由供应商负责联系并承担所有费用。

3）供应商必须提供3个及以上沥青储存罐，单个罐的容量不少于45吨。如果采购人有要求增加沥青罐，供应商必须无条件配合。

4）供应商必须提供乳化沥青储存罐1个，单个罐的容量不少于20吨。

5）配备逐盘打印设备。

2、各供应商拌和站的生产场地建设必须达到如下基本要求：

1）场地面积至少大于20亩以上。

2）场地硬化：拌和楼主楼区、料仓区、场区道路、生活区等要求全覆盖水泥混凝土硬化；场区内不能有积水，保证排水通畅。如果场地在居民区等 ，拌和楼场地应采用封闭管理，四周设置围墙。

3）集料仓至少设置4个，其中集料仓面积3000m2。搭设钢结构雨棚并能满足一次性囤积集料约3万吨的要求；不同料径、不同品种分仓存放，不得混堆、交叉堆放，料仓间采用“48”墙砌筑，或采用厚度不小于30cm的C20混凝土，高度2.5m的隔墙进行分隔，采用石灰水或水泥砂浆兵面；仓内地面向仓料口设不小于1%的地面坡度，同时确保各个料仓间不串料。如因施工需要，需增加临时集料仓的，供应商应无条件服从，采购人不另行增加费用。

4）设置各种醒目的标识牌，如：配合比标识牌、原材料标识牌、岗位责任牌、岗位安全操作规程牌及各种安全警示牌等。

3、运输车辆要求

本项目承接运输任务的单位投入的本项目运输车辆均须为五轴以上重型自卸货车，采用前置式液压升举系统，车尾门开启方式为上掀式（禁止使用不能上高速的小型车辆）。车辆运输能力需符合沥青混合料运输的特殊性，并应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及国家有关安全生产的相关规定，严守操作规程，杜绝不安全施工发生。供应商自有车辆必须提供所投入使用的运输车辆的中华人民共和国机动车行驶证或车辆产权证扫描件（证明文件上所有者名称或名字须与承运单位名称或承运单位法人代表名字相同，以此证明该车辆为承运商自有车辆）。

4、材料

1）本项目要求供应拟采用的石料必须是玄武岩、辉绿岩、凝灰岩或砂岩等，能够满足AC-16C、AC-20C、ATB-25高速公路沥青混合料配合比的要求，同时供货时必须按批次提供石料的检验合格证明，明确石料的产地、规格、石料材质，在合同实施期间，供应商不得随意更换所用的石料。

2）若因不可抗力等其他因素中途需要更换石料（应提前一个月通知并经采购人同意），则由此产生的检测费及相关费用由成交供应商承担。

（二）技术条款：

沥青混合料拌和技术条款及运输要求详见附件1。

（三）其他要求:

1）采购人在授予合同时有权对本采购项目的设备数量或服务进行部分调整。

2）供应商生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

3）供应商若以进口货物参加报价的，应保证其提供的进口货物是合法进口的货物。

4）供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。

5）本谈判文件中所发生的一切费用和风险应包括在报价总价中。

- 附件1                           技术要求

- 一、沥青技术要求

（一）路面养护用SBS改性沥青，其技术要求应符合下表（表1）的要求。

SBS（I-D类）改性沥青技术要求        表1

| 试 验 项 目 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s ,100g） | 0.1mm | 4060 |
| 针入度指数PI 不小于 | — | 0 |
| 延度（5℃，5cm/min，） 不小于 | cm | 20 |
| 软化点（R＆B） 不小于 | ℃ | 75 |
| 运动粘度（135℃） 不大于 | Pa.s | 3 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 230 |
| 溶解度 不小于 | ％ | 99 |
| 弹性恢复（25℃） 不小于 | ％ | 75 |
| 贮存稳定性（离析）：48h软化点差 不大于 | ℃ | 2.5 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 |
| TFOT（或RTFOT）后 |  |  |
| 质量变化 不大于 | ％ | ±1.0 |
| 残留针入度比（25℃，5s ,100g）不小于 | ％ | 65 |
| 残留延度（5℃） 不小于 | cm | 15 |

（二）路面养护用改性沥青所用基质沥青应满足A级-70号沥青技术要求（详见下表3），并应测定其相对密度。制造改性沥青和改性乳化沥青的基质沥青应该和改性剂有良好的配伍性。

A级--70号沥青技术要求     表3

| 指 标 | 单位 | A级--70号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s ,100g） | 0.1mm | 6070 | JTG E20-2011 T0604-2011 |
| 针入度指数PI | — | -1.5+1.0 |  |
| 软化点（R＆B） 不小于 | ℃ | 47 | JTG E20-2011 T0606-2011 |
| 60℃动力粘度 不小于 | Pa.s | 180 | JTG E20-2011 T0620-2000 |
| 10℃延度 不小于 | cm | 15 | JTG E20-2011 T0605-2011 |
| 15℃延度 不小于 | cm | 100 | JTG E20-2011 T0605-2011 |
| 蜡含量（蒸馏法） 不大于 | % | 2.0 | JTG E20-2011 T0615-2011 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 260 | JTG E20-2011 T0611-2011 |
| 溶解度 不小于 | ％ | 99.5 | JTG E20-2011 T0607-2011 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 | JTG E20-2011 T0603-2011 |
| TFOT（或RTFOT）后残留物 |  |  |  |
| 质量变化 不大于 | ％ | ±0.8 | JTG E20-2011 T0610-2011 |
| 残留针入度比， 不小于 | ％ | 61 | JTG E20-2011 T0604-2011 |
| 残留延度（10℃） 不小于 | cm | 6 | JTG E20-2011 T0605-2011 |
| 残留延度（15℃） 不小于 | cm | 15 | JTG E20-2011 T0605-2011 |

（三）沥青的原油应使用环烷基或中间基，以石蜡基原油炼制的沥青将被视作非响应性产品。改性沥青宜采用直馏工艺制造，不宜采用氧化工艺制造。

- 沥青混合料集料技术指标要求

（一）粗集料

1、粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表《公路沥青路面施工技术规范》（JTG40-2004）4.8.2的规定。

沥青混合料用粗集料质量技术要求                表4.8.2

| 指 标 | 单位 | 表面层 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于 | ％ | 26 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 | ％ | 28 | T 0317 |
| 表观相对密度 不小于 | t/m3 | 2.60 | T 0304 |
| 吸水率 不大于 | ％ | 2.0 | T 0304 |
| 坚固性 不大于 | ％ | 12 | T 0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料）不大于 其中粒径大于9.5mm 不大于 其中粒径小于9.5mm 不大于 | ％ ％ ％ | 15 12 18 | T 0312 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于 | ％ | 1 | T 0310 |
| 软石含量 不大于 | ％ | 3 | T 0320 |

b、粗集料与沥青的粘附性应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG40-2004）表4.8.5的要求。

粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求        表4.8.5

| 雨量气候区 | 1 (潮湿区) | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 年降雨量(mm) | >1000 | 附录A |
| 粗集料与沥青的粘附性 不小于 高速公路、一级公路表面层 | 5 | T 0616 |

（二）细集料

细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合公路沥青路面施工技术规范》（JTG40-2004）表4.9.2的规定。

沥青混合料用细集料质量要求             表4.9.2

| 项 目 | 单位 | 高速公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | t/m3 | 2.50 | T 0328 |
| 坚固性(>0.3mm部分)不小于 | ％ | 12 | T 0340 |
| 含泥量(小于0.075mm的含量)不大于 | ％ | 3 | T 0333 |
| 砂当量不小于 | ％ | 60 | T 0334 |
| 亚甲蓝值不大于 | g/kg | 3 | T 0349 |
| 棱角性(流动时间)，不小于 | s | 30 | T 0345 |

- 沥青混合料拌和要求

（一）填料

矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到，要求干燥，不含泥土，其质量应符合下表的技术要求。为改善石料与沥青的粘附性，要求在矿粉中掺加矿粉总量20%的一级消石灰。

高速公路沥青用矿粉质量要求

| 指 标 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 表观密度 不小于（t/m3） | 2.50 |
| 含水量 不大于（%） | 1 |
| 粒度范围 <0.6mm（%） <0.15mm（%） <0.075mm（%） | 100 90100 75100 |
| 外观 | 无团粒结块 |
| 亲水系数 | <1 |
| 塑性指数 | <4 |
| 消石灰 | 不小于20% |

（二）其他原材料

1、抗剥落剂

沥青混合料用抗剥落剂应耐热并具有良好的耐久性，在薄膜老化后，仍应满足相应技术要求。抗剥落剂掺加量应通过试验确定。

（三）混合料的拌制

1、生产沥青混合料要避免对周围环境的污染。

2、根据沥青的进场数量掺加外加剂，确保外加剂剂量满足配合比设计要求。

3、拌和过程中应逐盘采集并打印各个传感器测定的材料用量和沥青混合料拌和量、拌和温度等各种参数。每个台班结束时打印出一个台班的统计量，进行沥青混合料生产质量及铺筑厚度的总量检验。总量检验的数据有异常波动时，应立即停止生产，分析原因。

4、沥青混合料的拌和应保证沥青结合料先于矿粉进入搅拌仓。

5、沥青混合料的拌和时间由试验确定，普通沥青混合料每盘拌和时间不宜少于45秒（其中干拌时间不少于5秒），改性沥青混合料每盘拌和时间宜为60秒左右（其中干拌时间不少于10秒），以使混合料拌和均匀，无花白料。

6、在施工过程中，每工作日必须至少取样2次进行混合料检验。

7、间歇式拌和机宜备有保温性能好的成品储料仓，贮存过程中混合料温降不得大于10℃，且不能有沥青滴漏。普通沥青混合料的贮存时间不得超过72h；改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h。

（四）拌和楼要求

1、计量系统应配备热骨料计量电子称（包括骨料计量、粉料计量和沥青计量）应具有落差自动补偿系统。

2、骨料秤：五种骨料采用累计计量，最大称重能力不小于2000kg，最小读数为1kg，称重精度≤±0.5%。

3、粉料秤：单独电子自动计量，最大称重能力不小于200kg，最小读数为0.1kg，称重精度≤±0.25%。

4、沥青秤：单独电子自动计量，最大称重能力不小于200kg，最小读数为0.1kg，称重精度≤±0.25%，沥青计量电子秤应具备加热功能，沥青秤内应配备沥青液面传感器，必须设置温度传感器，计量装载泵的流量必须满足设备计量拌和需要，不影响拌和周期时间。

5、干燥能力：≥160 t/h（条件为：760mmHg的标准大气压、骨料平均含水量为5%、环境温度为20℃、热骨料残余含水量≤0.1%、废气温度为130℃、沙料配量≤40%）

6、冷料仓5个，每个料斗平装容积≥9m3，敞口上料宽度≥3m，上料高度≤3.5m。

7、至少两个料斗侧面需装有间歇式振动电机的破拱装置。

8、水平和倾斜输送皮带的输送能力≥160t/h，并装有安全保护拉线开关。

9、全自动工业电脑化控制系统，2台主机，以便在发生故障时可替换使用，带存储设备和打印机，可随时打印所有生产数据和各种生产报表及对应的材料消耗量。

10、 混合料的干拌时间、湿拌时间可以在控制系统中灵活设制。

11、 搅拌机出料口有红外测温装置，控制室能显示其温度的为佳，该条款不作为强制条款。

12、聚合物改性沥青混合料的施工温度根据实践经验并参照下表选择。通常宜较普通沥青混合料的施工温度提高10℃～20℃。对采用冷态胶乳直接喷入法制作的改性沥青混合料，集料烘干温度应进一步提高。

聚合物改性沥青混合料的正常施工温度范围（℃）

| 工 序 | 聚合物改性沥青品种 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SBS类 | SBR胶乳类 | EVA、PE类 |
| 沥青加热温度 | 160～165 |  |  |
| 改性沥青现场制作温度 | 165～170 | － | 165～170 |
| 成品改性沥青加热温度，不大于 | 175 | － | 175 |
| 集料加热温度 | 190～220 | 200～210 | 185～195 |
| 改性沥青SMA混合料出厂温度 | 170～185 | 160～180 | 165～180 |
| 混合料最高温度(废弃温度) | 195 |  |  |
| 混合料贮存温度 | 拌和出料后降低不超过10 |  |  |
| 摊铺温度 不低于 | 160 |  |  |
| 初压开始温度 不低于 | 150 |  |  |
| 碾压终了的表面温度 不低于 | 90 |  |  |
| 开放交通时的路表温度 不高于 | 50 |  |  |

（五）其他要求

有关沥青混合料拌制要求应符合《公路沥青路面施工技术规定》（JTG 7-40-2004）规定。

四、沥青混合料检测频率

抽检频率根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG40-2004）。

- 五、混合料运输要求

- 1.工艺说明：

1.1混合料运输

根据运距和拌和楼功率配备数量足够的3轴或4轴及以上重型自卸汽车。运送沥青混合料的卡车有紧密、清洁、光滑的金属底板和侧板，具有一个保温帆布蓬，用于防雨和保温，其大小能完全覆盖包裹住整个车厢和车辆甲板。装载热料时车箱壁要清洗干净，须涂自备油水混合液（柴油：水=1:3），车箱内不得有任何积液。为减少混合料表面温度降低带来的表面混合料固化带来的摊铺质量问题，当自卸车在拌合楼装载混合料完成时，必须立即在混合料上加盖帆布和棉被来提高保温效果，长距离动输（大于80公里）以及气温较低或强风天气，要盖两层帆布或加盖棉被来提高保温效果。热料在控区之间转运时为尽量减少热料温度损耗必须再次覆盖帆布蓬。运输过程中必须按规定路线行驶，须对周围环境因素危害源做好防患准备，须了解占道施工的基本标志与基本设施，严禁无视标志，随意调头，逆行、违章停车、违章作业、违章行驶，严禁污染场地与路面。进出控区必须要有车队提供的管理人员沟通指挥进入，不得随意停放与插队。摊铺卸料时应两次起斗，第一次起半斗，等待现场指挥再起斗，避免混合料外溢、洒落，遇特殊情况，听从现场负责人安排。运料装卸完毕，需在现场负责人明确示意下方可离开，离开前必须上交完整有效运输凭证（现场签字、确认施工地点）、车辆过路费凭证。剩余热料必须在指定地点清卸，不得随意倾倒，以免发生意外及破坏现场。不得在施工期间发生冲突，遇突发事件必须上报所属车队负责人，由负责人处理，必要时须上报现场负责人。施工人员必须戴安全帽、穿反光背心。必须服从现场管理人员的正确安排，接受采购人的合理奖惩措施。

1.2铣刨料运输：

铣刨机铣刨时，铣刨运输负责人与运输车辆必须密切关注铣刨机的工作情况与传输皮带的速度与方向，时刻调整方位与速度。需根据车身自重控制装载数量，不得超过相关法规要求，因违反相关法规要求而产生责任由供应商承担。废料必须运输到指定地点进行存放，不得擅自处理，因擅自处理而造成的经济损失与法律后果由供应商承担。施工人员必须戴安全帽、穿反光背心。必须服从现场管理人员的正确安排，接受项目部的合理奖惩措施。

- 2.其他

2.1高速公路施工作业中如遇法定节假日、雨天、戒备等特殊时间段，造成无法正常施工，不对车辆怠工赔偿，报价时应充分考虑该项费用。

2.2高速公路施工作业中由于条件限制，随着交通管控方案变化，运输的线路存在随时调整的可能，供应商必须遵从采购人现场技术人员的指挥，配合现场施工要求。

2.3 货物托运后，采购人有权变更收货地点或收货人；

2.4 若施工期间，供应商无法履行合同，采购人有权扣除全部履约担保，并另行选择承运方。

2.5 采购人负责就承运方料车装料、保洁、就位卸料等提出操作要求，对供应商人员素质差、车况不符合的有权要求更换。

2.6 采购人有权对供应商违规进行处罚。因供应商车辆超载无法进入高速，导致沥青混合料作废，需对废弃混合料拌合使用的沥青进行赔偿。（以配合比沥青油量为准）；导致前场施工人员及设备闲置，需对人员及设备进行赔偿。（以公司取费标准为准）。

- 第四章  合同格式和主要条款

说明：本采购项目的合同由《合同通用条款》、《合同专用条款》、《合同格式》等组成。

## 一、合同通用条款

- 1．定义

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中标明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提及的构成合同的所有文件。

（2）“业主”系指合同专用条款中所述拥有工程所有权的单位。

（3）“合同价”系指根据合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后，采购人应支付给供应商的价格。

（4）“货物”系指供应商根据合同规定须向采购人提供的所有商品、设备、机械、原材料和其它材料。

（5）“天“系指日历天数。

（6）“交货”系指按照合同条款规定货物从供应商到采购人的物权转移。

（7）“完工” 系指按照合同条款规定供应商相关服务的履行完成。

（8）“SCC” 系指合同专用条款。

（9）“GCC” 系指合同通用条款。

（10）“采购人国家”指合同专用条款中所述的国家。

（11）“采购人”指合同专用条款中所述购买货物或服务的单位。

（12）“相关服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、装卸、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、监造、检验、验收、提供技术援助、培训和合同中规定供应商应承担的其它义务。

（13）“分包商” 系指任何由供应商分包承担提供任何货物或相关服务的公司或实体，包括其法定继承人或准许转让者。

（14）“供应商”为本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体，包括其法定继承人或准许转让者。

（15）“工程”指采购人用供应商提供的货物施工而构成的永久性工程。

（16）“项目现场”指合同专用条款指明的地点。

- 2．合同文件

2.1 本合同通用条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2  根据合同有关规定，所有形成合同的文件被认为是相互关联的、互为补充且互为解释。当出现不一致时，以下列顺序解释，前者优先。

- 合同协议书；

- 中选通知书；

- 响应文件及报价一览表；

- 谈判文件及补遗书；

- 技术规格；

- 合同专用条款；

- 合同通用条款；

- 供应商须知（含谈判须知前附表）；

- 其他响应文件。

- 3．腐败或欺诈行为

3.1本合同要求供应商及其制造商、分包商，无论是在采购还是在合同执行过程中均能保持最高的道德水准。为了达到这个目的：

(1) 本条款定义了如下名词：

(i)“腐败行为”是指在采购或合同执行过程中，公职人员或其它人员利用职务之便或引诱他人采取不正当及非法的手段，为自己和/或他人牟取私利的行为，包括：影响公务人员的行为而提供、给予、接受或索取任何有价物品的行为。

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购进程或合同的执行而隐瞒事实从而对采购人造成损害的行为，其中包括供应商之间（在谈判截止之前或之后）旨在使谈判价格建立在人为的无竞争性的水平并使采购人无法从自由公开的竞争中得到利益的串通行为。

(2) 如果采购人认为供应商及其制造商、分包商在本合同采购或在合同执行过程中有腐败或欺诈行为，采购人有权提出终止部分或全部合同。

- 4．释义

4.1 根据文章需要，单数可代表复数，反之亦然。

4.2 国际贸易术语解释通则（INCOTERMS）

（1）以下各方的任何贸易术语、权利及义务的解释均以国际贸易术语解释通则（INCOTERMS）为准。

（2） EXW、CIF、CIP及其它类似术语以由国际商会出版的、邀标日或合同专用条款（SCC）中规定的日期内的现行版国际贸易术语解释通则（INCOTERMS）为准。

4.3  完整的合同

合同由买卖双方签署的全部协议组成并取代其在合同签订之前所有的相关沟通、谈判和协议（无论是书面还是口头的）。

4.4  修改

任何合同修改均须以双方指定代表签订、署明日期且直接针对合同的书面修改书才有效。

4.5  无免责

（1）在履行合同时，任何一方都不得松懈、宽限、延迟、疏忽，或在规定时间时对合同项下另一方带有偏见、影响或限制其权益，也不得违反合同规定运做或持续违反合同规定。

（2）合同项下任何一方的权益的免除或补充必须由指定代表签署书面协议，注明日期并确定豁免的程度。

4.6  废除

如合同的某些条款经明示无效或不再施行，不影响合同其他条款和条件的有效性和实施。

- 5．合同语言

5.1  买卖双方之间的合同及所有文件应以合同专用条款（SCC）中规定的语言书写。作为合同一部分的支持性文件和印刷物可用另一种语言，但须附带合同专用条款中规定语言的准确翻译，且以翻译语言为准。

- 6．合资企业、国际联营或联合体

6.1  除非在合同专用条款中另有规定，如供应商为合资企业、国际联营或联合体，各方都应对采购人各自地、联合地负有执行合同的责任且必须指定一方为联合体的主办人。合资企业、国际联营或联合体的组成成分在没有采购人事先同意的情况下不得变更。

- 7．合格性

7.1供应商及其分包商均应来自非采购人国家政府禁止贸易的国家或地区。

- 8．通知

8.1任何一方给对方有关合同的通知都应以书面形式送达合同专用条款中规定的地址。“书面”意即以书面方式沟通。

8.2 通知的生效为通知到达日或通知的生效日，以后到的为准。

- 9．适用法律

9.1 除非在合同专用条款中另有规定，本合同应遵循采购人所在国家法律。

- 10．解决争端

10.1 买卖双方应尽一切努力，通过友好协商的方式解决双方由合同引起或与合同有关的任何不一致或争端。

10.2 如果合同争端双方不能在开始协商后28天内友好解决，任何一方可将争端提交福州仲裁委员会解决，并依据合同专用条款规定的裁决机制解决争端。

- 11．供货范围

11.1  供应商应提供的货物及相关服务见合同专用条款。

11.2  除非合同另有规定，供货范围应包括所有没有明确在合同中提及但可从合同中合理推断出来的，如为达到交货及完成相关服务等在合同中有直接要求的事项而产生的事项。

- 12．交货和单据

12.1  除合同通用条款第33.1款规定外，供应商应按照规定的时间表、交货条件完成交货和相关服务。供应商应提供的装运细节和单据见合同专用条款中的有关规定。

- 13．供应商责任

13.1 供应商应按照合同通用条款第11条中规定的供货范围及合同通用条款第12条中规定提供所有货物及相关服务。

13.2  供应商应按照采购人提交的供货计划做好保供工作，若因供应商无法保供造成采购人委托其他经销商供货或由采购人自购，由此增加的一切费用由供应商承担，采购人有权从任何一期支付给供应商的货款（含质保金、履约保证金等）中扣回，同时供应商应承担因此产生的一切法律和经济责任。

- 14．采购人责任

14.1 供应商在提供本合同项下的货物及服务若需得到当地当局的许可或批准时，如供应商提出要求，采购人应即时、有效地尽全力协助供应商，但协助的成功与否决不免除合同中规定的供应商的责任。

14.2 除非合同另有规定，采购人不应承担合同通用条款第14.1款规定的责任而引起的费用。

- 15．合同价格及数量

15.1 “合同价”系指根据合同规定的价格。

15.2  本合同供应材料价格实行单价锁定。

15.3  供应数量：供货需求一览表提供数量为预估数量，供应商应按照本项目实际需求数量进行供应，不得以供货数量发生变化而提出索赔或或停止供应，货款以实际供应数量和合同单价（如有价格调整，则以调整后单价为准）每批次进行结算，。

15.4供货期限：谈判文件中提供的供货期限为预估时间，供货商应按照本项目实际工程进度供应，不得以供货时间发生变化而提出索赔或停止供应。

- 16．支付

16.1  合同项下的支付方法和条件将在合同专用条款中予以规定。

16.2  供应商应以书面形式向采购人提出付款要求，并附上已提交的货物和履行的服务的发票、合同通用条款第12条所规定的单据以及已经履行合同规定的其它义务的证明。

16.3  采购人应及时支付货款，若出现资金困难导致延迟付款，采购人将承担迟付款利息（按同期银行一年期贷款利率计算，计算周期为每次货款签认时至货款支付的时间跨度），结算款最迟将于本项目完成后一年内付清。

16.4  本合同项下应支付给供应商的货币（一种或几种）见合同专用条款的有关规定。

- 17．税和关税

17.1  除非合同专用条款中另有规定，供应商应承担与提供本合同项下的货物及服务有关的采购人国家境内及境外的所有税、费、进口关税及其他费用。

17.2  除非合同专用条款另有规定，当货物及服务是从采购人国家境外提供、交货和完成的，尽管合同通用条款第 17.1款已有规定，但采购人仍应承担并及时付清依照采购人国家法律向采购人征收的税费。

17.3  如采购人在采购人国家可能得到减免税的许可或特权，供应商应尽其努力使采购人从中获得最大限度的效益。如果因此导致供应商相关费用的增减,双方应充分协商,公平合理地对合同价进行增减调整,并通过修改合同加以确定。

- 18．履约保证金

18.1 供应商应向采购人提供合同专用条款规定金额及货币的履约保证金。

18.2 履约保证金的金额应能补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

18.3 履约保证金应使用本合同规定的货币，或采购人可以接受的一种可自由兑换的货币，采用合同专用条款中规定的方式或采购人接受的其它方式。

18.4 除非合同专用条款另有规定，在供应商完成其合同项下义务（包括质量保证）后的二十八（28）天内，采购人将把履约保证金退还供应商。

- 19．版权

19.1 所有由供应商提供给采购人的图纸、文件及其他含有数据和信息的资料归供应商所有；如果是由第三方直接或通过供应商提供给采购人的（包括材料供应商），归第三方所有。

- 20．信息保密

20.1 除非征得双方书面同意，买卖双方都要保守机密，在完成或终止合同前后，都不得直接或间接将对方提供的文件、数据及其他信息泄露给第三方。尽管如上所述，供应商还是应该向分包商提供一些从采购人处获得的文件、数据，以使其完成合同项下的工作为限。

20.2 采购人不得将从供应商处得来的文件、数据及其他信息用于与合同无关的目的。同样，供应商也不得在执行合同要求的设计、采购及其他工作及服务之外使用从采购人处得来的文件、数据及其他信息。

20.3 尽管双方义务如上20.1及20.2 所述，但不适用于下述信息：

（1）采购人或供应商须与其他参与本合同项下融资的金融组织、项目现场施工人员、施工监理人员、业主、政府质量监督机构和试验检测机构等共享信息；

（2）在一方没有过错的情况下，现在或今后被公布的信息；

（3）被证实在发现之前即归一方所有的，且在此之前不是直接或间接从其他方获得的；

（4）一方从第三方获得可以免除保密义务的合法授权。

20.4 合同通用条款第20条的上述规定不能改变在合同签订之前，双方关于供货及其他方面的保密承诺。

20.5 合同通用条款第20条规定的有效期即合同的完成或终止期（无论何种原因）。

- 21．分包

21.1 如谈判文件中没有明确分包合同，供应商应以书面形式通知采购人其在本合同中所分包的全部分包合同。无论原谈判文件中规定的分包还是后来的分包通知均不能解除供应商履行本合同的任何责任和义务。

21.2 分包商和分包合同均须遵守合同条款的规定。

- 22．技术规格与标准

22.1 技术规格及图纸

（1）供应商应确保所供货物及相关服务符合技术规范及合同其他条款的有关规定。

（2）供应商有权作出否认声明，对于采购人或其代表提供或设计的任何数据、图纸及其他文件及其修改不承担责任。

（3）合同项下的货物及相关服务的提供应符合谈判文件中明确的标准，如没有明确的适用标准，应用等同或高于原产地国家的官方标准。

22.2 凡在合同中涉及的参考数据及标准，均应按合同执行。这些参考数据及标准的编辑或修订均以谈判文件载明为准。任何变更均应事先征得采购人同意且遵循合同通用条款第33条规定。

- 23．包装及单据

23.1 供应商应按合同要求提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在装运中损坏或变质。这类包装应足以承受但不限于出售转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐份和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

23.2 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的这种特殊要求，包括合同专用条款规定的要求以及采购人后来发出的指示。

- 24．保险

24.1 除非合同专用条款另有规定，本合同项下所有货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按合同专用条款规定的方式或按照国际贸易术语解释通则（INCOTERMS），用一种可以自由兑换的货币进行全面保险。

- 25．运输

25.1 如果合同要求供应商将货物运至采购人国内指定的目的地-项目现场，供应商应负责办理货物运至采购人国内指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

25.2除非合同专用条款另有规定，运输应按谈判文件中的要求进行，并符合国际贸易术语解释通则（INCOTERMS）的有关规定。

25.3 除非另有同意，货物不能放在甲板上运输，也不能从货物来源国转运。

25.4 供应商装运的货物不应超过合同规定的数量和重量。否则，采购人对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

- 26．检验和测试

26.1 采购人及其代表应有权检验或测试货物，以确认货物能符合合同规定的规格要求，并且不承担额外的费用。合同专用条款和谈判文件将说明采购人要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。供应商应承担合同专用条款和谈判文件中规定的检验或测试货物的全部费用。

26.2 检验和测试可以在供应商或其分包人的驻地、工厂、交货地点或货物的最终目的地进行。如果在供应商或其分包人的驻地、工厂进行，检验员应能得到全部合理的设施和协助，采购人不应承担费用，包括但不限于交通和食宿费。

26.3 采购人可要求供应商进行合同中无要求、但认为有必要进行的检测，以鉴证货物的性能符合合同中的技术规格、参数及标准。在进行这种测试的过程中，供应商发生的合理费用应增加到合同价格中，而且如果因此推迟了生产进程或供应商执行合同项下的其他义务，采购人应给予交货及完成其他服务的相应宽限期。

26.4 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求，或提供的货物不是响应文件提供的品牌，采购人可以拒绝接收该货物；供应商应按采购人要求更换被拒绝的货物，或者免费进行所有必要的修改以满足规格的要求，并承担由此造成的误期赔偿。

26.5 采购人在货物到达采购人国家或项目现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源国或工厂启运前通过了采购人或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

26.6 合同通用条款第26条的规定无论如何也不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其它义务。

- 27．误期赔偿费

27.1 除合同通用条款第32条规定的不可抗力原因外，如果供应商未能按合同规定的期限交付任何或全部合格货物或提供服务，采购人将在不损害其它补救措施的情况下，从合同总价中扣减一笔按合同专用条款中对延迟交货或未提供服务的情况所作的规定计算的以每周百分比计的金额作为误期赔偿金，直到供应商实际交货或提供服务。扣减的最高金额按合同专用条款中规定的最高百分比计算。一旦达到规定的最高百分比，采购人即可根据第35款“违约终止合同”考虑终止合同。

- 28．质量保证

28.1 除非合同中另有规定，供应商向采购人保证本合同项下的全部货物都是全新的，未使用过的、最新的式样并结合最新的设计和材料。

28.2 供应商应保证在最终目的地国家的正常使用状态下，货物不会发生因供应商在设计、材料、工艺上的或人为的行动或疏忽的原因造成的缺陷。

28.3 除非合同专用条款另有规定，本质量保证期在合同专用条款中规定的货物到达最终目的地且被验收后的十二（12）个月内或在从原产地国家装船日或发运日后十八（18）个月内有效，以先到为准。

28.4 在发现问题后，采购人应迅速书面通知供应商说明缺陷的性质及现象，并向供应商提出索赔。

28.5 如果供应商收到通知后，未能在合同专用条款规定的时间内根据合同要求修复缺陷，那么采购人可以采取必要的补救措施，相应风险和费用由供应商承担。且对采购人根据合同所享有的其他任何权利不产生任何影响。

- 29．专利权

29.1 在采购人遵守合同通用条款第29.2款规定的前提下，供应商应保障采购人及其业主及官方不会因为下述原因导致由于任何专利、实用新型、已经注册的设计、商标、版权或其他在合同签订时已注册或未注册的知识产权造成侵权或被控侵权，遭受诉讼、索赔和损失，承担授权使用费。

（1）由供应商安装货物或在项目现场所在国使用货物；

（2）在货物生产国销售由所购货物生产的产品。

这种保障不包括任何货物的使用或其他在合同中明示或可合理推断出的由此而产生的同样目的的行为，也不包括与合同有关的货物的使用或其他由此而产生的行为或其生产出的产品涉及非供应商提供的设备、机器或材料而引起的侵权。

29.2  如采购人因合同通用条款第29.1款以外的事情引起被诉讼或索赔，应当立即给供应商一个通知，供应商可以以采购人的名义自费处理这种诉讼或索赔并进行与此有关的谈判。

29.3 如供应商未能在收到通知处理这种诉讼或索赔的通知后28天内通知采购人，采购人以自己的名义自主地处理。

29.4 如果供应商要求，采购人应提供协助。

29.5 采购人应保障供应商及其业主、官方和分包商不会由于任何专利、实用新型、已经注册的设计、商标、版权或其他在合同签订时已注册或未注册的知识产权或者由采购人或其代表提供的任何有关设计、数据、图纸、规格及其他文件或材料导致侵权或被控侵权，遭受诉讼、索赔和损失。

- 30．转让

30.1 除采购人事先书面同意外，供应商不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 31．法律和法规变更

31.1  除非合同中另有规定，在谈判截止日后在项目现场所在地的采购人国家法律、法规、法令、具有法律效力的命令制定、宣布、废止或变更（应包括当局在解释或适用性上的变更）影响了交货期或合同价格，应以供应商为履行合同项下的义务而由此受到的影响为限度做相应增减。

- 32．不可抗力

32.1 如果因不可抗力致使供应商合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内，供应商的履约保证金不应被没收，误期赔偿费也不应承担，合同也不应被终止。

32.2本条所述的“不可抗力”系指那些供应商无法控制的、不可预见的、不可避免的事件，但不包括供应商的违约或疏忽的事件。这些事件包括但不限于战争（指采购人国家）、内乱、严重火灾、洪水（指百年一遇）、台风（指12级以上）、地震（地震烈度7度以上）、瘟疫、检疫隔离及禁运等。

32.3 如发生不可抗力，供应商应尽快以书面形式通知采购人上述情况及其原因。除非有采购人的书面指示，供应商应在合理可行的范围内继续履行其合同义务，且应寻找其它不受不可抗力影响的可行的替代方案履行合同。如果不可抗力事件影响延续超过120天,双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

- 33．变更指令和合同修改

33.1 采购人可以在任何时候书面向供应商发出书面通知，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

A. 图纸、设计或规格（如果本合同项下的货物是专为采购人制造时）；或

B. 运输或包装方法；或

C. 交货地点；或

D．供应商提供的相关服务。

33.2 如果这种变更引起供应商在履行合同义务的费用上或时间上的增减，合同价格或交货时间两者将进行公平的调整，合同也应做相应修改。供应商根据本条进行调整的要求必须在收到采购人变更通知后的28天内提出。

33.3 不包括在合同价内、但供应商收取的可能产生的相关服务费用须经双方事先协商同意，但不得超过通常供应商向其他人收取的类似服务的费率。

33.4 除合同通用条款第33.1款的规定外,任何对合同条件的变更或修改均需双方签订书面的修改书。

- 34．延期

34.1 在执行合同的过程中，如果供应商及其分包商遇到妨碍按合同通用条款第12条规定按时交货或完成相关服务，应及时书面通知采购人有关延期的事实及其原因以及大致延期时间。采购人在接到供应商通知后应立即对情况进行评估，确定是否酌情延长交货时间及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式并由双方认可。

34.2 除非由于合同通用条款第32条规定的不可抗力情况或按照合同通用条款第34.1款规定取得同意延期而不收取误期赔偿费外,供应商延期交货或完成相关服务应按合同通用条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

- 35．终止合同

35.1 违约终止合同

（1）在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可书面通知供应商由于其违约而终止部分或全部合同：

A. 如果供应商未能在合同规定的期限内或根据合同通用条款第34条的规定采购人批准的延长期限内提供部分或全部货物；

B. 如果供应商未能履行合同规定的任何其它义务；

C. 如果采购人认为供应商在本合同的采购和合同执行过程中有腐败和欺诈行为。

- 如果采购人根据上述(1)项的规定终止部分或全部合同，采购人将以其认为适当的条件和方式采购与未交货货物类似的货物。供应商应承担购买上述类似货物所付出的任何超出费用, 而且供应商应继续履行合同中未终止的部分。

35.2  因破产而终止合同

如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止将不损害或影响采购人已采取或将采取任何行动或补救措施的权利。

35.3  供应商按合同规定完成向采购人提供的货物和服务，并在质量保证期结束后终止。

- 36．其他

二、合同专用条款

以下的合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者有不一致之处，以本合同专用条款为准。

| 合同通用条款号 | 合同专用条款内容 |
| --- | --- |
| 1.1（2） | 采 购 人：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二 地 址：三明市梅列区交通监控中心16楼 邮政编码：365000 联 系 人：李先生 电 话：14759166399 |
| 1.1（10） | 采购人国家：中华人民共和国。 |
| 1.1（11） | 采购人：在本采购过程中，由福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二为采购人，双方共同签订合同并履行相应的职责。 |
| 1.1（16） | 项目现场：龙岩高速路面维修各施工作业面 |
| 4.2（2） | 国际贸易术语解释通则为：谈判截止日适用的版本。 |
| 5.1 | 语言为：中文。 |
| 8.1 | 通知地址：采购人所在地地址。 |
| 9.1 | 适用法律：中华人民共和国现行法律。 |
| 10.2 | 争端解决：争端应提交合同签订所在地法院诉讼解决。 |
| 11.1 | 供货范围：详见第三章“采购内容及要求”。 本项目为2022年度龙岩高速路面修复养护工程沥青砼加工及运输采购项目（重新采购）。本次采购，沥青混合料中所用的沥青由采购人提供，若因采购计划调整，采购人要求由供应商提供所需的沥青，供应商必须无条件服从。 |
| 12.1 | 包装标准、包装物由供应商根据材料规范要求和国家标准执行，包装应能起到保护材料的作用，确保材料到达指定地点无破损、锈蚀、变形。 当运输车辆在拌合楼装载混合料完成时，必须立即在混合料上加盖帆布和棉被来提高保温效果。保温未达到要求的，采购人有权拒绝签收，包装保温责任及包装保温费由供应商承担。 交货方式：由供应商负责运输至采购人指定地点，运输过程中生产的所有费用由供应商负责。 卸货方式：由供应商负责卸货。 |
| 新增13.3 | 违约： 1.在合同实施过程中，如因本车次材料质量不合格，造成采购人工程返工，则本车次材料不予退货且材料货款不予结算，同时再扣除该车次材料货款2倍的索赔金额。 2.自沥青拌和站正式运转开始，供应商必须严格按照采购人提供配合比进行拌和施工，同时采购人应派试验技术人员按时对成品料进行抽检，如发现成品料不合格应立即通知供应商更改配合比或其他数据。如因采购人没有按时提供试验数据而造成成品料不合格，供应商不承担任何责任，所拌的成品料采购人应同样按照合同中的要求支付相应费用。供应商未按采购人提供的配合比拌和及设备原因和供应商人为原因造成的成品料不合格时，所造成的损失由供应商负责。 3.如因采购人提供的沥青等原材料不合格造成拌和站生产废料，一切损失由采购人承担。如因供应商提供的沥青不合格，造成拌和站生产废料，一切损失由供应商承担。 4.供应商操作人员要服从采购人正常的工作安排，必须按采购人书面提供的任务单（注明级配和温度），生产合格的沥青混合料，任务单上的温度和级配应有一个合理的范围和偏差，要在本套设备的控制范围内。在拌料过程中，供应商应安排人员随时对混合料的稳定性进行检查，发现问题及时处理，并向采购人反映。 5.供应商做好混合料生产过程中的安全教育及防范工作，保证安全操作，严格遵守操作规程和相应法规，向采购人提供优质服务。合同期间因供应商失误、错误等原因所发生的机械事故，安全事故等一切人身伤害.财产损失，及供应商给第三者造成的人身及财产伤（损）害，均由供应商承担责任和费用，采购人不承担任何责任与费用。 6.供应商应按照采购人的要求，保证拌和设备正常使用，在采购人安排的生产期间，每次设备故障造成停机时间不得连续超过2天，逾期从第3天起每日罚款3000元。供应商负责对机械进行必要的保养、润滑紧固、清洗除尘布袋等，保证机械完好，所发生的费用由供应商自理。在施工生产期结束时，不得以设备的质量为由向采购人提出任何要求。 7.供应商必须按照报价文件的承诺投入运输车辆设备，以满足工地施工要求，如施工时运输车辆配备不足或采用不符合规定的车辆，造成拌和楼仓满或摊铺机缺料停工现象，按缺少的车辆每天500元/辆支付违约金。 8.供应商所提供运输车辆，必须保证能够安全运输。在采购人指定地点卸货过程中及在高速公路、地方公路运输过程中，供应商必须保障安全，由于供应商原因在运输、装卸过程中造成的车辆、人员和第三方的经济损失及人身损害均由供应商自行承担责任。 9.供应商应确保车况良好，保温措施到位，若未及时处理中途故障或因保温措施不到位、运输公司车辆超载无法进入高速等供应商原因造成沥青混合料报废，需对废弃混合料拌合使用过程中的沥青进行赔偿（以采购人配合比沥青油量为准），同时还应对导致采购人前场施工人员及设备闲置进行赔偿，（以采购人取费标准为准），且不计当车运费、通行费及混合料拌合费用。若在运输过程中发生材料散落现象，供应商必须在当天安排清扫或委托采购人组织清理，不得影响高速公路的路容路貌。若是采购人组织清理，所产生的费用由供应商承担。 10.交工验收后一年内，供应商所实施路段的路面出现破损的，供应商应承担相应的维修责任，采购人不予计量维修所涉及的混合料拌合费用。如供应商拒绝维修，相关混合料拌合费用将在剩余的3%结算款中予与扣除。 11.供应商车辆必须严格按要求，在高速公路出入口上下车和调头， 若发现车辆在中央分隔带或隧道广场调头U转，由此引起的一切安全事故均由供应商自负，且处调头U转车5000元／辆罚款，并且不计该车辆的运费、通行费。 12.供应商不能按合同规定的时间和要求配车发运的，按200元/辆*小时支付违约金，封顶不超过1500元/辆。施工过程中，供应商故意违约中断运输，采购人有权拒付所有运费并解除合同。 13.供应商车队施工现场应配备熟练管理员，根据合同包范围内的工作面增加而增加相应管理人员，每个工作面要求铣刨、摊铺作业各配一名，负责车辆调度、安全管理等相关工作，若未配齐，则按照每人每缺席一天500元/人支付违约金。 14.在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，供应商不承担违约责任： ①不可抗力； ②货物本身的自然属性； ③货物的合理损耗； ④采购人或收货方本身的过错； 15.其余参照养护公司《福建省高速公路养护工程有限公司施工分包（协作）队伍违约处理实施细则》实施。 16.合同履行过程中，采购人有权对供应商进行考核评价，并对违约行为进行处罚，详见附件2（附后）。 |
| 15.1 | 供货周期： 1.本项目的材料供应周期自合同签订之日起至所供应的项目结束为止，具体视采购人实际施工情况而定。若因采购人工程项目变动导致合同未实施供货或供货数量较少，在合同单价不变的条件下，可适当延长供货周期，实际以采购人通知为准。 2.在供货周期内，供应商应按照采购人根据沥青混合料配合比及施工进度要求及时供货，每批次的供货时间以采购人实际通知为准，供应商在收到采购人每批次供货通知之日起一日内完成供货，超出上述时间视为供货逾期。 |
| 15.4 | 合同数量及价格： 1、清单表中的数量均为为统一报价而暂定的数量，供应的范围包含但不局限于上表所列的路段，实际以采购人的通知为准。采购人有权根据工程进度等情况对供货范围、混合料类型及供货数量进行调整，最终供应数量根据实际供货情况结算。供应商应考虑可能因实际供货数量与清单中数量差异较大、运输区域范围发生变动、车辆采用标准轴载运输（严禁超限运输）而产生的报价风险。 2、沥青混合料及铣刨料运输以t.km计,其中表中所列的沥青混合料运量及铣刨料运量均为预估运量，沥青混合料运量由供应商根据所投的拌和楼位置自行测算运量并填入报价，评审时以采购人复核后的沥青混合料运量为准计入总报价，具体测算表详见附件1、2022年度龙岩地区路面修复养护工程混合料运距计算表（另附EXCEL文件）；铣刨料运输若采购人指定弃渣点的，弃渣运距按实际运输距离计算，否则将按35km弃渣运距包干并自行处置，铣刨料以铣刨路面实体体积按2.35t/m³的比重计。 3、供应商的报价应包含沥青混合料拌和的所有费用以及为提供和完成合同规定的货物和服务所需的碎石、矿粉、抗剥落剂、木质素纤维、拌和楼加工、拌和人工、机械设备使用费、水电费、柴油、重油、拌和场地、试验检测、利润、税费、混合料运送至采购人指定地点的运输费、运输混合料产生的高速公路通行费（运输往返）、以及合同明示或暗示的所有责任.义务和一切风险，沥青材料由采购人自行提供。 4、混合料混合料运送至采购人指定地点的运输费已包括为提供和完成合同规定的人工（工资、住宿、伙食、交通费等所有费用）、燃料（车用）、车辆进出场费、调度转场费、返空费、利润、车辆维修保养费、环保处置费、等时费、车辆覆盖费（含人工和物资）、空车绕行、工期延误、车辆保险费、驾驶人员人身保险、协调费（与当地交管、运政及相关政府部门等所有管理部门）、安全措施费、运输途中相关证件的办理费、由各种事故引起的一切费用、税费、高速公路通行费（运输往返）等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。 5、供应商运输过程中发生的一切与采购人无关的外围干扰及各种纠纷由供应商自行解决，其产生的相关费用由供应商自行承担。 6、若因采购计划调整，采购人要求由成交供应商提供所需的沥青，供应商必须无条件服从。采购人按照实际使用的改性沥青的数量进行结算，单价按照《福建交通造价信息网》公布的所在地当月国产改性沥青的信息价计算。 |
| 16.1 | 计量方式 1、计量方式 （1）.混合料数量的确认：设备开始生产后，合同双方沥青拌和站负责人每天于《2022年度龙岩地区高速沥青砼拌和施工数量确认单》上签认一次拌和的沥青混合料数量，拌和数量以供应商现场安装的地磅（80吨以上）的过磅数量为准，地磅计量系统要经过当地法定计量部门的标定或检验（供应商负责联系并承担费用）。 （2）.运距数量确认：混合料运输距离是指混合料由拌和楼到采购人施工现场重车行驶的实际里程。结算时以重车由拌和楼至采购人指定施工段落（或隧道）的中心桩号的测算里程为准。采购人不另行支付因空车返回所增加的任何费用。匝道按照0.5公里计算，枢纽（切换线路）0.5公里，进出收费站各按0.5公里计算，调头按1公里计算。 （3）.运量计算：运量按照当天的每个工程独立计算后累加。 （4）.废渣及废粉运输：废渣运输的运量为运输的废渣实际吨数与废渣运输距离的乘积。 （5）.铣刨料运输的实际吨数：若业主有要求称重，则以最终称重的结果计量，若业主没有要求称重，则以施工现场实测的铣刨路面实体体积乘以相应的密度（密度按2.35吨/m³）计算重量。 （6）.铣刨料运输距离：是指采购人现场施工地点至采购人指定弃渣场地的实际行驶里程，若采购人有指定弃渣点，则按指定弃渣点实际运距结算，若采购人没有指定弃渣点则按35km的运距包干结算。采购人未指定弃渣点的，供应商必须按照国家环保要求自行对铣刨料进行妥善处置，采购人不另行支付由此而产生的任何费用及因空车返回所增加的任何费用。 （7）. 本合同中的高速公路通行费（运输往返）由供应商自行承担。 （8）.若供应商提供了沥青材料，则沥青的数量按实际使用数量计算。沥青单价按照使用当月《福建交通造价信息网》公布的所在地国产沥青的信息价计算。 （9）.改性沥青若由采购人提供，则沥青用量由采购人与供应商双方共同签收确认并控制用量，用量使用范围按照生产配合比的±0.3%进行控制，超出﹢0.3%范围的沥青用量，采购人不予确认，由报价人自行承担超出部分的沥青费用。 2、结算方式及期限： （1）.供应商按采购人要求的合理时间内将全部混合料运至采购人指定地点，并按要求进行卸车，现场施工管理人员验收，并签认拌和楼过磅三联单和卸料桩号，其中一联作为日后的结算依据供应商凭采购人现场技术员签认的混合料运输的过磅三联单中的数量进行结算。 （2）.中间计量：每一个月双方结算一次，并支付当月完成供应量的85%。 （3）.终期计量：本工程完工并经交工验收合格后，采购人根据实际供应数量办理工程结算，由供应商按采购人的要求提供正式的可抵扣的增值税专用发票及相关资料后，采购人按照结算金额，扣回中间计量支付款后，在14个工作日内一次性付清至结算总价的97%，剩余3%余款自工程交工验收合格满一年后14个工作日内退还。 （4）.结算时必须出具单据如下： ①.工程量验收确认单； ②.可抵扣的增值税专用发票； ③.其他凭据（若有）； ④附件4.拌和楼类月度考核评价表（汇总当月扣款情况）。 （5）.价格调整： ①.若结算时中选供应商实际开具的增值税税率进行调整，调整公式如下： a.沥青混合料结算单价=成交单价÷（1+13%）×（1+实际开具的增值税税率） b.运输结算单价=成交单价÷（1+9%）×（1+实际开具的增值税税率） ②.实际供应数量超出合同包数量时的调价要求： a.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算； b.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在30-50%范围以内（含50%），数量增加部分的结算单价在合同单价的基础上下调1%； c.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在50-70%范围以内（含70%），数量增加部分的结算单价在合同单价的基础上下调2%； d.若报价清单中任一细目实际供应数量比合同暂定数量增加在70%以上，数量增加部分的结算单价在合同单价的基础上下调3%； f.以上调价，指在生产和供应过程中，由于不可能预见原因，采购人由于生产数量增加，为满足生产连续性要求，采购人来不及另行组织采购情况下，拟将不再另外采购，经双方协商同意进行调价，供应商应按照上述调价办法进行供应，采购人也有权对合同超量部分另行组织采购。 ③.上述调价计算过程中的金额以供应商所报的不含税单价为计算基准，所有计算过程中的金额按四舍五入保留小数点后2位。 |
| 16.4 | 支付货币为：人民币。 |
| 18.1 | 成交供应商应在收到成交通知书15个日历日内，向采购人缴纳合同含税总价5%的履约保证金或履约保函(履约保函由银行开具，开具的有效期必须大于合同供货周期，如遇特殊情况，经采购人同意，可适当推迟缴交时限)，采用联合体响应的，由负责沥青混合料拌和的单位提供，运输单位存在违约责任，优先从支付给运输单位的款项中扣除，不足部分由沥青混合料拌和单位承担。逾期未提交履约保证金或履约保函视为自动放弃成交资格，履约保证金已包含安全生产保证金，合同供货周期满后28天内退还履约保证金或履约保函。 |
| 26.1 | 验收标准、方法及提出异议期限： 1、采购人在每批次沥青混和料验收过程中，如发现沥青混和料的品种、规格型号和质量不符合规定，应在发现问题或工地试验室出具检测报告后7天内向以书面形式通知供应商沥青混和料存在的问题及处理意见。 2、供应商在接到采购人书面通知后，若无异议，应在7天内按照采购人的要求对不合格沥青混和料进行处理；若有疑议，应该在7天内提出并对该批次的沥青混和料进行复验。超出该时限将视为供应商默认本批次沥青混和料为废品，采购人有权对该批次沥青混和料进行处理。 3、若供应商提出复验，必须由双方共同参与抽样，在双方都在场的情况下，取样、封样并共同签证后送至权威机构进行检测，并以该检测结果作为判定该沥青混和料是否合格的依据。若检验合格则检验费由采购人负责，若检验不合格则检验费由供应商负责。 |
| 新增36.1 | 1、剩余零星沥青的处置 当采购人在拌和加工工程完成后，所余下的零星沥青按以下原则处置： ①由采购人销售给供应商，双方签订补充协议； ②单价：沥青按照采购人购买的单价，由采购人提供购买合同作为依据； ③数量：工程完工后剩余沥青数量。 2、运输过程的安全责任及协调 ①由供应商负责运输至采购人指定地点，运输过程中产生的所有费用由供应商负责。若因道路运输受阻，由供应商承担供货误期责任。 ②供应商所提供运输车辆，必须保证能够安全运输。在采购人指定地点卸货过程中及在高速公路、地方公路运输过程中，供应商必须保障安全，由于供应商原因在运输、装卸过程中造成的车辆、人员和第三方的经济损失及人身损害均由供应商自行承担责任。 3、保险及驾驶员健康要求 供应商必须为投入本项目的车辆保险费及驾驶人员购买车辆第三者及驾驶员人身保险，并遵循以下原则： (1)每辆车第三者保险的保险金额不得低于150万； (2)驾驶人员人身保险，每人不低于150万元。 (3)购买保险所发生的一切费用均已包含在谈判报价中，采购人不再另行支付任何费用。 （4）供应商为采购人提供运输服务的驾驶员必须符合身体健康、无传染病、无不适合车辆驾驶的各类疾病等基本要求。 4、不可抗力 （1）合同双方在遇到战争、火灾、洪水、地震、强台风等不可抗力的原因而不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，则可根据受影响的程度延期履行，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。 （2）若一方违约在先，不得以此后发生不可抗力为由免除其违约责任。 5、其它约定事项： ①本合同在供应商提供约定数额的履约保证金或履约担保后，由双方法定表人或其授权的委托代理人签署并加盖单位章后生效。合同供货周期满后28天内退还履约保证金或履约保函。 ②本合同中规定应该偿付的违约金、赔偿金及各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按照银行规定的结算办法付清，否则按照逾期付款处理。 ③本合同自合同签订之日起生效，在合同执行期间内，合同双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽适宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 |

| 附件2.1 年度沥青混合料拌和供应商考核评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商名称 |  |  |  |  | 评价时间 |  |  |  |  |
| 本年度供货记录 | 时间 | 项目名称 | 合同总价（元） |  | 实际提供服务数量/金额 |  | 验收情况 |  |  |
| 项目 | 标准 |  |  |  |  | 标准分 | 考核情况 | 得分 | 备注 |
| 1、供货质量 | 1、石料原材料抽检不合格的，每次扣1分，并处以500元/次的处罚；不合格石料应清理，拒不清理的，本项不得分，列入黑名单； |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 2、沥青混合料抽检级配不合格的，每次扣2分，处以1000元/次的处罚，并按照合同作价原则计价； 3、应添加抗剥剂的，未按照要求添加的，每发现1次扣3分，处以1500元/次的处罚； 4、废粉、铣刨料应按照要求进行处理，不得掺入至石料内，每发现掺入（铲入）1次扣3分，并处以1500元/次的处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、任一服务记录中，额外支付的服务价格高与市场同类价格一半以上，此项目扣10分，并处以5000元/次的处罚，列入黑名单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、履约能力 | 1、生产期间,每次设备故障造成停机时间不得连续超过2天，逾期从第3天起每日罚10000元，每日扣3分； 2、未逐盘打印的，每发现一次扣2分，并处以1000元/次的处罚； 3、不进行运输道路协调的，扣5分，并处以2500元/次的处罚； |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 3、信誉度 | 1、向该供应商发出采购邀请文件，不参与报价的，每次扣2分； |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 2、该供应商被确认为预成交供货商，无特殊原因，放弃执行采购结果的，此项目不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、在参与谈判、采购报价过程中，出现提供虚假资料、围标、串标、转卖分标等行为的，此表不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价单位 | 公司（盖章） |  |  | 考核评价成员 |  |  |  |  |  |

| 附件2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月运输服务类考核评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货商名称 |  |  |  |  |  | 评价时间 |  |  |  |  |
| 本年度供货记录 | 时间 |  | 项目名称 | 合同总价（元） |  | 实际结算金额 |  | 验收情况 |  |  |
| 项目 | 标准 |  |  |  |  |  | 标准分 | 考核情况 | 得分 | 备注 |
| 合同履约 | ①、承运方不能按合同规定的时间和要求配车发运的，每次扣除1分。施工过程中，承运方故意违约中断运输，托运方有权拒付所有运费，并且本表不得分。 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | ②、承运方应确保车况良好，及时处理中途故障，若因车辆故障或事故造成沥青混合料报废，承运方应赔偿550元/吨经济损失，且不计当车运费和通行费，每次扣3分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承运方必须按照谈判文件承诺的投入运输车辆设备，以满足工地施工要求，如运输车辆配备不足，造成拌和楼仓满或摊铺机缺料停工现象，按缺少的车辆每少1辆扣2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 | ③、运输运料设备应采用干净有金属底板的自卸槽斗车辆运送混合料，车槽内不得沾有杂物、如有发现车槽内杂物未清理干净处每次扣2分； |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | ④、运输车辆应备有覆盖篷布等保温设备，并且运输过程中每部车必须严实覆盖篷布，否则每车次扣2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤、车辆驾驶员取篷布时，时间不得过早或过晚。在前一辆车开始卸料时，方可开始取篷布，如有违反，视情节严重情况每车次扣2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程管理 | ⑥、所有运输车辆必须服从管理人员指挥，对于不听从指挥的车辆可拒绝签单，当车次的运输费用不予结算，每1次扣1分； |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | ⑦、运输分包队伍铣刨现场、摊铺现场必须各设一个管理人员，否则每人次扣1分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑧、运输车辆每次卸料完成后必须清理轮胎，自卸斗门要关紧避免撒料，若由于运输车辆造成路面污染，除立即负责清理干净外，同时对运输单位每次扣2分。如拒绝清理由项目部组织清理，产生费用在运输合作队伍进度款中直接扣除，本表不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑨、严禁乱弃废渣，造成民事纠纷及环境污染的除自行负责平息纠纷及清理废渣外，每次扣5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑩、每次卸完车厢内余留的残余料一律拉回后场统一堆放不得随意堆卸，否则负责立即清理。如拒绝清理执行，每车次扣5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 | ⑪严禁运输车辆在中分带开口处U转掉头并由运输车队自行承担所有责任，每次扣10分； |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | ⑫、无证驾驶、酒后开车，疲劳驾驶机车者每次扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑬有组织地开展安全生产活动，建立健全安全生产运输的管理机构和各项安全生产运输管理制度。制度不全，每次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑭严格控制车速，高速公路上行驶速度不低于60km/h且严禁超速，施工布控区域内行使速度应控制在40km/h以下，倒车速度不得超过10km/h。配置倒车语音提示装置。超速、未安装倒车语音提示装置每次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑮安排专人指挥倒车车辆。无人指挥，每次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑯严禁车辆空挡滑行。每次扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价单位 |  | 公司（盖章） |  |  | 考核评价成员 |  |  |  |  |  |
| 注：1、凡本考核表未提及的其他事项，按合同文件规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2.3 年度综合考核评价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 日常考核评分(点40%) | 阶段性考核评分(占30%) | 年度考核评分(占30%) | 综合得分 | 备注 |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 综合等级 |  |  |  |  |  |
| 施工分包队伍（物资供应商）： |  |  |  |  |  |
| 考核小组： 时间： |  |  |  |  |  |

| 附件2.4 日常考核评价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第……次 | 平均得分 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工分包队伍（物资供应商）： 施工工程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核小组： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2.5 阶段性考核评价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第……次 | 平均得分 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 施工分包队伍（物资供应商）： 施工工程： |  |  |  |  |  |  |
| 考核小组： 时间： |  |  |  |  |  |  |

| 附件2.6 福建省高速公路养护工程有限公司考核处理通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存根联 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签收人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建省高速公路养护工程有限公司考核处理通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存根联 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、合同格式

- 1.                  （项目名称）采购合同格式

（本格式编排在谈判文件中，仅供供应商编制响应文件时参考，不需填写）

卖方：                  公司                   合同编号：             号

签订地点：  三       明

买方：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二     签订时间： 2023年  月  日

鉴于[采购人]福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称“买方”）接受了[供应商]                           （以下简称“卖方”）对项目          [合同包]           的谈判，买卖双方本着平等互利、自愿合作的原则，经友好协商，根据《民法典》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。

一、本协议在此声明如下：

  - 本协议所使用的名词和术语的含义与合同条款中定义的相同。

  - 下述文件是本协议的一部分，并与本协议一起阅读和理解：

      - 成交结果通知书（附件1）；

      - 报价文件及报价一览表（附件2）；

      - 合同专用条款（附件3）；

      - 合同通用条款（附件4）；

      - 技术规格等采购人的公开竞争性谈判采购文件（附件5）；

      - 廉政合同（附件6）

      - 合同谈判记录（如有，见附件7）。

      - 谈判文件补遗书（如有，见附件8）；

      - 其他补充文件（如有，见附件9）；

3.合同暂估总价：                   。

4.合同货物清单及单价详见附件2、报价函及报价一览表。

5.考虑到买方将按照本规定向卖方支付，卖方在此保证完全按照合同的规定，向买方提供货物和服务，并修复缺陷。

6.考虑到卖方提供的货物和服务并对其缺陷的修补，买方在此保证：按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价，或其他按合同规定应支付的金额。

7.付款办法：

详见合同专用条款。

8.本协议书在卖方提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。合同规定货物全部供应完成并经验收合格且货款结清后，本协议书自动失效。

9.对于因合同本身或因执行本合同而引起的争议，应通过友好协商解决。当协商无效时可向合同签订所在地法院诉讼解决。

10.本合同未尽事宜，双方协商确定的修改意见，视为原合同补充或变更条款，与原合同具有同等法律效力。

11.本合同双方均确认合同中明确的地址为书面异议的送达地址，地址如有变更须书面通知对方，否则对方通过EMS邮寄的文书，无论是否签收，均产生送达和通知的效力。

12.本协议书壹式捌份，双方各执肆份，所有协议书具有同等法律效力。

双方在上述日期签署协议并开始履行合同。

| 买 方 单位名称： 福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二 法定代表人： 电话： 传真： 地址：三明市梅列区交通监控中心16楼 邮编：365000 | 卖 方 单位名称： 法定代表人： 电话： 传真： 地址： 邮编： |
| --- | --- |

- 2、廉政合同书格式

（本格式编排在谈判文件中，供卖方参考，报价时不需填写）

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全力推进全面从严治党，不断深化党的纪律建设，严格落实中央“八项规定”精神，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证物资、服务采购优质高效，维护采购各方合法权益，切实做好采购过程中的党风廉政建设工作，根据国家有关物资、服务采购管理法律法规和廉政建设各项法律法规，采购项目法人福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称“买方”）与          （以下简称“卖方”），特订立如下合同。

一、买卖双方的权利和义务

1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，恪守职业道德规范，严格执行                   的合同文件，自觉按合同办事。

2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反物资、服务采购管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、买方义务

1、买方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和特定关系人不得以任何理由索要或接受卖方的礼品、礼金、提货券、消费卡、微信红包、土特产品、贵重物品和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在卖方报销任何应由买方或买方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向卖方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

2、买方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入私人会所，不得以任何形式或名义接受可能影响公正执行公务的的宴请或者请钓、旅游、健身和其他娱乐活动安排，不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提卖方便等。

4、买方工作人员及其配偶、子女不得从事与买方采购有关的物资、服务供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、买方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

三、卖方义务

1、卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向买方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、提货券、消费卡、微信红包、土特产品、贵重物品和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

2、卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方或买方工作人员个人支付的任何费用。

3、卖方不得以任何理由组织安排买方工作人员及其配偶、子女参与可能影响公正执行公务的宴请或者请钓、旅游、健身、娱乐等活动。

4、卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

5、卖方不得为买方和买方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、买卖双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向买方纪检监察部门举报，举报电话：0591-38209821，举报邮箱：jw@fjgsyh.com。

五、本采购项目进行中，如发现买方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；情节严重的，将追究其经济与法律责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本采购项目进行中，如发现卖方工作人员违反上述条款，买方有权对卖方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；情节严重的，买方有权将卖方清理出库，且三年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                  的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期为买卖双方签署之日起至该采购项目完成后止。

九、本合同执行情况的监督检查由买卖双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式四份，由买卖双方各执一份，买卖双方纪检监察部门各存一份备案。

| 买 方 单位名称： 福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二 法定代表人： 电话： 传真： 地址：三明市梅列区交通监控中心16楼 邮编：365000 | 卖 方 单位名称： 法定代表人： 电话： 传真： 地址： 邮编： |
| --- | --- |

- 3、沥青混合料安全生产合同

为在                           合同  的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称“买方”）与                             （以下简称“卖方”）特此签订安全生产合同：

一、买方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方安全生产的精神。

5．组织对卖方施工现场安全生产检查，监督卖方及时处理发现的各种安全隐患。

二、卖方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、《建筑施工安全检查标准》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%---3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．卖方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．卖方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；卖方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严格使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．卖方必须按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11．若买方检查时发现供应商上述卖方职责条款未落实到位或安全违规问题，买方有权对卖方处以合同总价1%的违约金罚款。

三、安全生产保证金：

卖方按本工程含税合同价的2%提交安全生产保证金。如施工期间无发生安全事故，则工程竣工后买方退还安全生产保证金（不计利息），施工期间发生安全事故，买方将没收安全生产保证金，并追究卖方责任。

四、违约责任：

如因买方或卖方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份。由双方法定代表人或其授权的委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。全部工程竣工验收后失效。

| 买 方 单位名称： 福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二 法定代表人： 电话： 传真： 地址：三明市梅列区交通监控中心16楼 邮编：365000 | 卖 方 单位名称： 法定代表人： 电话： 传真： 地址： 邮编： |
| --- | --- |

- 4.运输安全合同

（本格式编排在谈判文件中，供供应商参考，报价时不需填写）

为在《XXXXXXXXXXXXX》运输合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称“买方”）与供应商                  （以下简称“卖方”）特此签订安全生产合同：

一、买方职责

1.严格遵守国家有关安全生产、交通运输的法律法规规程，认真执行合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

3.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

4.制定相应的安全规章制度，开展三级安全教育，定期或不定期组织卖方对施工现场进行安全生产检查，对于发现的安全隐患监督供应商及时处理，有权终止卖方施工中存在的不安全行为，要求卖方进行整改并处以违约金直至整改到位。买方需对卖方进行技术性等方面的指导。

5.根据卖方谈判文件及相关合同的要求，对卖方的保险进行审查。

二、卖方职责

1.严格遵守国家有关安全生产、交通运输的法律法规规程，认真执行合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强驾驶员安全生产意识，有组织地开展安全生产活动，建立健全安全生产运输的管理机构和各项安全生产运输管理制度。相关管理员、驾驶员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

3.卖方需遵守采购人制定的安全规章制度，服从买方定期或不定期组织的安全检查、安全生产调度会。卖方应主动接受买方在安全生产工作上的业务指导、检查和督促，服从管理。驾驶员、相关管理员需接受买方的三级安全教育，经考核合格后方可涉路施工作业。

4.卖方应在涉路施工作业前按照相关招谈判文件要求，购买人员与车辆的保险，并经买方审查合格后方可涉路施工作业。严格执行出车前安全检查制度。驾驶员要对车辆进行定期的检查和保养，出车前要重点检查车辆主要部件和安全部件，确保车况良好，严禁带病出车。

5.驾驶员、相关管理员上岗，必须按规定穿戴防护用品。相关管理员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6.严格控制车速，高速公路上行驶速度不低于60km/h且严禁超速，施工布控区域内行使速度应控制在40km/h以下，倒车速度不得超过10km/h。配置倒车语音提示装置，车辆使用前，需检查倒车语音是否正常开启。供应商管理员应根据施工需要，有序指挥施工车辆进出、装卸沥青混合料或相关物料，车辆倒车时，应当摇下车窗并时刻注意周边状况。运输车辆倒车时必须有专人指挥。车辆进出控区严格按照施工现场规定路线行驶，不得随意进出控区。

7.运输车辆载重不得超过限载。

8.严禁车辆空挡滑行，一经发现，从严从重处理。

9.运输沥青混合料或装载物料后需要倾倒、卸载物料的施工车辆，需在装载前对车辆进行清理，确保车辆干净、无污染物后，方可装载沥青混合料或相关物料。

10.卖方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实，确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理，承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员的伤亡事故责任及费用。如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.卖方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

三、违约责任

卖方在施工过程存在不安全行为，如因卖方违约造成的安全事故，将依法追究相关责任人责任，所产生的后果由供应商负责。

本合同一式陆份，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效，全部工程竣工验收后失效。

买方：福建省高速公路养护工程有限公司         卖方：XXXXXXXXXXXXX

项目经理部二

（盖章）                                     （盖章）

代表：                                          代表：

签订日期：  年  月  日

5.成交供应商通知书（参考格式）

（本格式编排在采购文件中，供报价人参考，报价时不需填写）

致                 ：

贵公司对            项目（项目编号：XM2-2023-WZ-005）所需货物和服务的报价，经谈判小组评议、福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二确定，贵方为该项目的成交供应商，成交金额（含税价）为人民币   元整（￥  ）。

请贵公司在收到成交通知书后，并收到采购人书面发出的缴纳履约保证金通知的15个日历日内，向采购人缴纳合同总额（含税价）5%的履约保证金或履约保函(只接受银行保函或保险保函，履约保函开具的有效期必须大于合同供货周期)。

履约保证金缴存账号：

开户名称：

银行账号：

开户银行：

注：成交供应商通知书及履约保证金书面通知的收到之日以EMS邮件送达日期或成交供应商现场领取成交供应商通知书之日为准。

采购人：

日期：

- 6．履约银行保函

（本格式编排在采购文件中，供供应商参考，报价时不需填写）

致：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

鉴于    （供货生厂商全称）    （以下称“供货生厂商”）已收到    （ 采购人全称）    （以下称“买方”）组织的                   采购项目（合同包1）成交结果通知书，卖方保证按照双方约定承担该合同包的实施和完成及其缺陷修复，我行愿出具保函为供货生产商提供担保，金额为人民币（大写）            元（¥              ）。

本保函的义务是：我们在接到买方提出的因供货生产商在履行合同过程中，未能履行或违背合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14日内，在上述担保的限额内，向买方支付任何数额的款项，无须买方出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求买方应首先向供货生产商索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修改和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。本保函到期后，无论正本是否退回我行，该保函自动失效。

注：本格式为参考格式，成交供应商可根据选择的履约保函格式进行修改。

担　保　人：　　　 　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：　　　　　（签字）

地　　址 ：

邮政编码　：

电　　话　：

传　　真　：

年     月   日

6.发货通知书（格式）

（本格式编排在采购文件中，供供应商参考，报价时不需填写）

致                               ：

现通知贵司按照（合同编号）       合同将下列材料发送到指定地点；请予收到此通知单1日内发货完毕！

特此通知！

单位名称：         (盖章)

经  办  人：

日      期：

第五章  附件——响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

日       期 ：

附件1                   报 价 书

致：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

根据贵方为                   项目的采购公告（项目编号）: XM2-2023-WZ-005签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表的供应商          （供应商名称、地址）提交下述响应文件纸质文本正本一套，副本一套及电子文档U盘（包含所有技术和商务应标内容）一份。我方以          方式提供的金额为人民币     元的谈判保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．我方承诺的首次报价总价（含税价）为人民币       ，即        （中文大写表述）。提供给采购人的所有发票均为按响应文件承诺的可抵扣的增值税专用发票（若国家有相应的最新税率则按最新税率），增值税税率为拌合     %、运输      %。

2.我方承诺将按公开竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部公开竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件。

4.一旦我方中选，(1)我方将按照公开竞争性谈判文件的要求和响应文件（含补充澄清、最后报价等）中的承诺，投入项目实施所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的服务、交付等工作。(2)我方承诺在收到成交供应商通知书后，在成交供应商通知书规定的期限内与采购人签订合同。

5.我方同意所递交的响应文件在公开竞争性谈判文件第二章谈判须知第9.1条规定的有效期内有效，在此期间内我方的报价和承诺若被贵方接受，我方将受此约束。

6.我方同意如果发生公开竞争性谈判文件第二章谈判须知第10.7条所述情况，则谈判保证金将被不予退还。

7.我方同意提供按照采购人可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

8.我方承诺，在参与本次谈判项目过程中，采购人处获取的公开竞争性谈判文件及其它参考资料进行严格保密，绝不将该等信息泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

9.我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次谈判活动有关的一切往来信息或通知，我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。

通信地址:                                .

邮编：                                   .

联系电话（固定电话和移动电话）：                 .

传真号：                                        .

供应商法定代表人或其授权代表：          （签字）

法定代表人或其授权代表联系电子信箱：                        .

供应商（全称并加盖公章）：                       .

日  期：     年    月    日

### 附件2                                报价总览表

项目编号：XM2-2023-WZ-005

| 合同包 | 货物名称 | 供应范围 | 数量 | 报价总价 （含税） | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混合料拌和及运输 | 暂定为龙岩地区高速，具体以采购人通知为准。 | 见报价一览表 |  |  |  |

- 报价总览表中填报的报价总价必须与报价一览表中最终的合计价格相一致。

- 本次报价增值税率以国家最新颁布的税收政策为依据，为了统一报价而确定的费率，最终结算以供应商开具的可抵扣的增值税专用发票税率为准。

3. 本次采购数量是为了统一报价而暂定的合同执行的大概数量，最终数量根据实际发生数量结算，供应商应考虑由于实际数量变化而引起的谈判风险。

供应商名称：_____________（加盖公章）

供应商代表签字：__________（签字）    联系电话：_______________      日期：_______________

附件2-1                报价一览表

| 供应范围 | 细目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 控制 单价 （不含税）（元） | 报价单价 （不含税）（元） | 增值 税率 （%） | 小计 （含税）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂定为龙岩地区高速，具体以采购人通知为准。 | 1 | AC-16C沥青混合料拌和（不含沥青） | t | 6500 | 205 |  | 13 |  |  |
|  | 2 | AC-20C沥青混合料拌和（不含沥青） | t | 5000 | 190 |  | 13 |  |  |
|  | 3 | ATB-25沥青混合料拌和（不含沥青） | t | 1500 | 185 |  | 13 |  |  |
|  | 4 | 混合料运输 | t*km | 1338352 | 1.2 |  | 9 |  | 此处运量为采购人预估运量，报价时由供应商根据拌和楼运距自行测算填入，评审时以采购人的复核结果为准计入总报价，含高速公路通行费 |
|  | 5 | 铣刨料运输 | t*km | 912245 | 1.2 |  | 9 |  | 此处运量为采购人预估运量，含高速公路通行费 |
|  | 报价总价（元） （含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：             （加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：      （签字）

联系人：                联系电话：               联系邮箱：

附件2-2

- 混合料运距计算表（详见谈判公告）

（注：按照采购人提供的EXCEL文件《混合料运距计算表》进行填写，并加盖公章。）

- 附件2-3

- 拟投入本项目的拌和楼设备情况表

| 机械设备 名 称 | 规格 型号 | 额定功率(KW) 或容量(M3)或吨位( t)等 | 厂牌、产地及出厂时间等 | 投入数量(台) |  |  |  | 新旧程度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |
| 合同包1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拌和楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地磅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青灌 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

供应商提供的拌和楼设备应满足本公开竞争性谈判第三章《采购内容及要求》的规定。

- 供应商名称：             （加盖公章）

- 2-3-1、自有拌和楼发票、或购买、租赁合同扫描件：

合同包1拌和楼：

- 供应商名称：             （加盖公章）

- 2-3-2、拌和楼的远景照片：

合同包1拌和楼：

- 供应商名称：             （加盖公章）

2-3-3、拌和楼地理位置图：

合同包1拌和楼：

说明：

- 1.提供拌和楼位置的百度（高德）等地图截图，并配文字说明。

- 供应商名称：             （加盖公章）

- 2-4、拟投入运输车辆情况一览表

| 序号 | 车辆名称 | 规格型号 | 车牌号 | 产地 | 新旧程度 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

注：按照本公开竞争性谈判第三章《采购内容及要求》的要求，供应商应提供20部运输车辆，并将行驶证附后。每1合同包至少应有10部为承运单位自有车辆，行驶证为承运单位或承运单位法人代表所有的，视为自有车辆。

供应商名称：             （加盖公章）

2-4-1、承运单位的道路运输许可证：

合同包1：

供应商名称：             （加盖公章）

- 附件2-5

- 拟投入本项目的石料情况一览表

| 石料场名称 | 产地 | 材质 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 适用AC-16C沥青混合料 |  |
|  |  |  | 适用AC-20C沥青混合料 |  |
|  |  |  | 适用ATB-25沥青混合料 |  |

说明：

- 供应商应提供拟投入各合同包拌和楼在本项目供应周期内的石料供应合同。一旦中选，在项目实施过程中，供应商应使用石料供应合同中的石料。

2、采购人有权对供应商提供的石料供应合同中的石料质量、供应能力等进行核查，不符合工程质量、施工进度等要求的，采购人有权解除成交供应商资格。

供应商名称：             （加盖公章）

附件3-1            法定代表人授权书

致：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

（供应商全称）法定代表人       授权  （供应商代表姓名） 为供应商授权代表，代表本公司参加贵方组织的                     项目（项目编号XM2-2023-WZ-005）谈判活动，全权代表我方处理谈判活动的一切事宜。供应商授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。供应商授权代表无转委权。特此授权。

供应商授权代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码: ：         电话：

授权方

供应商名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

供应商授权代表签字：

日     期：

附件3-2

法人营业执照

致：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照真实有效。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表：

日      期：

附件4                 其它资格证明文件

供应商认为应提供的其它证明材料（扫描件或复印件均需加盖供应商单位公章）。

附件5               供应商提交的其它资料

附件5-1                    承 诺 函

致：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件。我方在此郑重承诺：

除了已经在技术和商务偏离表中列出的偏差外，我方能够完全响应和满足谈判文件（项目编号：XM2-2023-WZ-005）第三章“采购内容及要求”、第四章“合同格式和主要条款”以及谈判文件其他章节中规定的各项条款要求，且我方无任何附加条件或保留意见。我方如果获得成交供应商资格，将切实履行我方的各项承诺，否则视为我方违约，我方愿意承担所有违约责任和后果（包括但不限于不限于失去成交资格、谈判保证金不予退还、合同终止、纳入不良信用记录以及附带给我方自身带来的经济名誉损失等）。

特此承诺！

供应商授权代表签字：____________

供应商名称：______________(全称并加盖公章)

日  期：______年____月____日

附件5-2             其他重要声明（联合体各方应分别声明）

供应商名称：（加盖单位公章）                  项目编号：XM2-2023-WZ-005

| 项目 | 供应商如实声明 |
| --- | --- |
| 供应商近几年（2020年～至今）已承接和目前正在承接的合同履行过程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况；如有的话，请分别说明事件年限、当事人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于供应商 |  |
| 供应商是否法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，没有直接或间接地与采购人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联； |  |
| 供应商是否处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 |  |
| 供应商是否具有良好的银行资信和商业信誉 |  |
| 供应商是否独立参加报价，未采用联合体形式 |  |
| 供应商近三年内是否有发生骗取成交、严重违约事件 |  |
| 供应商生产、经销的货物或服务的资格是否已符合有关主管部门的管理或规定 |  |

注：供应商若涉及诉讼或仲裁情况，则本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文件。

附件6              谈判保证金凭证和相关信息

致：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

我们在贵公司组织的                     项目谈判活动中（项目编号： XM2-2023-WZ-005），提交了          元人民币的谈判保证金。我公司汇出谈判保证金的帐户信息如下：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

供应商（全称并加盖公章）：

供应商法定代表人或其授权代表：

日      期：

附:本次项目谈判保证金汇款单据复印件并加盖公章！

附件7

联合体协议书（若有）

、     （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          　　          （项目名称）谈判。现就联合体谈判事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照公开竞争性谈判文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①               (单位名称）负责混合料生产加工；

②                (单位名称）负责混合料及铣刨料运输。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式叁份，联合体各方和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

联合体成员名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字）

年    月    日

### 报价保证金退还申请书

福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二：

我方于2023年3 月 6 日参加2022年度龙岩高速路面修复养护工程沥青砼加工及运输采购项目（重新采购）谈判采购报价，交纳报价保证金人民币壹拾万元整（¥100000元）。如符合退回报价保证金，请将该项目报价保证金退至以下帐号。

请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

注：报价人需在报价文件开启前单独将申请书递交给采购人，申请书不用密封在报价文件内。

报价人：（盖企业公章）

2023年3 月6 日