营区视频安防设备供货采购

采购文件

项目编号：CX-2023-JD-004

采 购 人： 福建畅祥公路工程有限公司

2023年8月

特别声明

本项目不属于依法必须采购的项目，也不属于政府采购项目，不受《招标投标法》和《政府采购法》的约束，仅以企业的规章制度或项目采购文件为依据。

目  录

- 采购公告

- 采购须知

- 评审标准和办法

- 合同格式

- 技术参数

- 报价文件格式

- 报价保证金退还申请书

第一篇 采购公告

营区视频安防设备供货采购公告

根据我司 施工项目需要，以 公开竞争性谈判 采购方式进行下列项目的采购。

一、项目概况及工程量清单

（1）本项目为营区视频安防设备供货采购（项目编号CX-2023-JD-004）；

（2）送货地点：高速公路三明北收费站；

（3）供货期：20个日历天；

（4）设备采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字硬盘录像机（NVR，16路，含24T硬盘） | 台 | 5 |  |
| 2 | 高清枪式摄像机或一体式筒机（≥400万，广角双摄筒型摄像机） | 台 | 56 |  |
| 3 | 交换机（2光,16电口千兆） | 台 | 9 |  |
| 4 | 交换机（2光8电，含1对10km光模块） | 台 | 2 |  |
| 5 | 交换机（8电口百兆） | 台 | 9 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 对 | 3 |  |
| 7 | 液晶显示器 | 台 | 13 |  |
| 8 | 机柜 | 台 | 13 |  |
| 9 | 室内设备箱 | 套 | 18 |  |
| 10 | 室外配电箱 | 套 | 5 |  |

- 二、报价人资格要求

（1）报价人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，要求报价人的经营范围包含与本项目需求基本相符的营业范围；

（2）报价人应提供有效的“税务登记证”副本复印件：(若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件)；

（3）报价人及其法定代表人没有被列入全国法院失信被执行人名单（采购人将通过中国执行信息公开网，网址：http://zxgk.court.gov.cn/进行查询核实）；

（4）本采购项目采用“资格后审”方式对报价人的资格进行审查；

以上材料若为复印件或者扫描件，则均需加盖报价人公章方为有效。

三、报价内容

见报价文件

四、质量要求

（1）提供的材料必须符合相关国家标准、询价公告技术参数及其它相关标准和技术规范的要求；

（2）供货时须提供相关产品检测报告书、合格证等。

五、结算方式：

（1）本项目报价已包含材料费、运输费、保险费、售后服务及税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用；

（2）本次采购项目要求在中标通知书发出后20日内完成项目采购清单中全部设备的供货内容，设备经安装、试验、验收合格后支付90%项目费用，其余10%作为质量保证金，待质量缺陷责任期满且无质量问题或质量问题已经解决后无息予以支付。

六、询价控制价（即最高报价限价）：

本项目含税最高限价（人民币）：￥124989元（大写：壹拾贰万肆仟玖佰捌拾玖元整）

七、项目资格审查和评标办法：

（1）本项目采用 “最低评审价法”评标办法进行评审(以含税报价为准)；

（2）项目报价人须密封提供报价文件（报价文件包含报价人的报价函、营业执照等相关证明文件复印件），报价文件应逐页加盖报价单位公章；

（3）若项目报价人为非直接生产厂家的须提供设备厂家的原产授权函并加盖生产厂家公章；

（4）算术性修正原则：经算数修正后的投标报价作为评标价。

八、报价文件的递交

（1）本次询价采购公告发布于福建省高速公路养护工程有限公司（http:// www.fjgsyh.com/ ），请自行下载；

（2）报价文件递交截止时间（即报价截止时间） 2023年8月10日15时，报价人应于当日15时前将报价文件递交至 福建畅祥公路工程有限公司（三明市新市北路交通监控中心5楼）510会议室或者通过邮寄到三明市梅列区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

九、采购保证金：

（1）采购保证金人民币：伍仟元整（¥5000元）。请于2023年8月9日17时30分前缴交，转账备注“营区视频安防设备供货采购报价保证金”，采购人账户信息：

户名： 福建畅祥公路工程有限公司

帐  号：1810 4010 0100 0478 09

开户行： 兴业银行三明列东支行

（2）在项目评审结束后第一成交候选人的采购保证金转为履约保证金在供货结束并验收合格后无息退还；

十、其他：

（1）本项目开标、评审结束后，采购人可对被推荐为成交候选人提供的报价申请文件中所有复印件部分所对应的原件进行核对；若经核对复印件与原件不符或无法完整提供相关原件核对的报价人将被取消成交候选人资格并没收其采购保证金。

（2）成交候选人提交的报价，以及被否决报价的报价人名称、否决依据和原因等将在评标结束后发布于福建省高速公路养护工程有限公司（http:// www.fjgsyh.com/ ）及我司公告栏进行公示（福建省三明市沪明新村198幢交通监控中心5楼）。

十一、联系方式

采 购 人： 福建畅祥公路工程有限公司

地    址： 福建省三明市梅列区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室

联 系 人： 许工、薛工

电话： 0598-8520588   （工作时间）

福建畅祥公路工程有限公司

2023年8月7日

第二篇、采购须知

| 采购 须知条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：福建畅祥公路工程有限公司 地址：福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼 联系人：许工、薛工 电话： 0598-8520588 （工作时间） 邮编：365000 |
| 2 | 项目名称：营区视频安防设备供货采购（项目编号CX-2023-JD-004） |
| 3 | 供货地点：高速公路三明北收费站 |
| 4 | 本次采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开采购报价前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。 |
| 5 | 工期：20个日历天完成。成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。 |
| 6 | 资金来源：工程项目经费，出资比例为100%。 |
| 7 | 采购人设最高控制价(含税：税率13%)：¥124989元 |
| 8 | 报价保证金：人民币伍仟元整（¥5000元） 转账备注“营区视频安防设备供货采购报价保证金”。 |
| 9 | 报价保证金缴纳截止时间：2023年8月9日17：30时（北京时间）。 |
| 10 | 采购人账户信息 采购人：福建畅祥公路工程有限公司 帐 号：1810 4010 0100 0478 09 开户行：三明兴业银行列东支行 |
| 11 | 报价文件送交地址、方式及时间：福建畅祥公路工程有限公司（三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室），报价人于2023年8月10日15:00前（北京时间）向采购人递交报价文件,本项目也接受邮寄报价（需填写默认采购结果承诺书），报价人须在采购响应文件递交截止时间前通过快递把采购响应文件邮寄到福建畅祥公路工程有限公司（福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室），收件人：许工，联系电话：0598-8520588。 |
| 12 | 报价文件递交截止时间：2023年8月10日15:00时（北京时间）。 |
| 13 | 开启报价文件时间和地点：2023年8月10日16:00时（北京时间）福建畅祥公路工程有限公司工程部会议室。 |
| 14 | 到报价截止时间止，每采购人收到的报价文件少于3个的，采购人当场宣布该合同包采购流标，采购人将已收取的报价文件归还报价人。 |
| 15 | 报价文件评审办法：“最低评审价法” |
| 16 | 报价文件有效期：开启报价文件之日起180日历天内。 |

| 17 | 采购资料报价文件组成： 报价和工程量清单文件：①外封套；②正、副本封面；③报价函；④已标价工程量清单；具体详见第六篇 报价文件格式。 以上材料均应逐页（含封面）加盖报价单位公章，报价文件应装订成册、不得出现活页。报价人对提供相关证件的合法性负责，如有虚假则按作废处理。 |
| --- | --- |
| 18 | 报价文件需正本一份，副本一份，正、副本一并装入一个文件袋（即外封套）内，按给定格式贴外封套封面并密封、盖章。 |
| 19 | 报价文件有下列情形之一的，视为未能对采购文件做出实质性响应，应否决其报价（即作废）： 1）未按照采购文件第五篇采购资料报价文件格式规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料； 2）关键内容字迹模糊、无法辨认的，无法区分正、副本； 3）一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价； 4）报价超出最高限价； 5）报价文件中载明的供货期超过采购文件要求的； 6）报价文件中未提供设备厂家的原产授权函及供货质量低于采购文件要求的； 7）附有采购文件规定的不能接受的条件； 8）以联合体形式参与报价的； 9）不符合采购文件中规定的其他实质性要求。 |
| 20 | 本项目的最高控制总价为：124989元。报价人的报价单价及总价均不得超过规定的最高控制单价及总价，否则为无效报价。 本项目采购采用工程量清单，报价人填写工程量清单中的单价，即可完成工程量清单的编制，确定报价，并打印出报价工程量清单，编入采购响应文件。 报价人不得对工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，否则，按废标处理。 |
| 21 | 本项目最高控制价工程量清单单价包括包含材料费、运输费、保险费、售后服务及税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用。 报价人所报总价为含税报价（税率为：13%）。 |
| 22 | 采购资料报价文件开启程序： 1.报价人递交报价文件。 2.开启报价文件时间到后，采购人随机选取报价人代表检查报价文件密封情况。 3.对报价和工程量清单文件中的报价文件，进行评审。 4.现场报价结束。 |

| 23 | 公示地点及公示期及异议解决方式：采购人将成交候选人公示及成交结果公示在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）及我司公告栏（福建省三明市沪明新村198幢交通监控中心5楼）进行公示，公示期不少于3个日历天，报价人在公示期间如有异议的按公示所提供的方式向采购人提出，以采购人回复的意见为最终裁定，不再受理同一报价人二次及以上异议。公示期间如无异议则成交结果公示的成交人为中标方。 |
| --- | --- |
| 24 | 成交单位接到成交通知书3个日历天内与采购人签署合同。如恶意拖延视为放弃中选资格，采购人有权在推荐的成交候选人中另选成交单位。 |
| 28 | 报价人被选中后，与福建畅祥公路工程有限公司签署合同。其采购保证金转为履约保证金在供货结束并验收合格后无息退还 |
| 27 | 采购文件第四篇·合同格式仅供参考，具体以合同正式签署的文本为准。 |

第三篇  评审标准和办法

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 本项目采购采用“最低评审价法”的方法评标，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，以投标报价最低者优先；当报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |
| 2 | 评审标准 | 报价文件评审标准： （1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： （2）报价文件法定代表人或其委托代理人的签名、报价人的企业章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金。 （4）报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上亲笔签名。 （5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 （6）报价文件载明的采购项目服务期期限与采购文件规定的时间一致。 （7）报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （8）报价文件正、副本份数符合招标文件第二篇“采购须知”的规定。 （9）报价部分中的报价未超过采购文件设定的最高限价。 （10）报价部分中的报价的大写金额能够确定具体数值。 （11）其他经评审人员确定的情形。 |
| 3 | 其他 | 若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。 |

二、评审办法正文

1.评审委员会的组建：采购人负责评审委员会的组建及评审工作的组织。评审委员会由相关评审专家（以下简称“评委”）共3人或3人以上单数组成。

2.评审办法：见评审办法前附表。

3.评审标准：见评审办法前附表。

4.评审程序

（1）报价资料报价部分评审；

（2）报价资料报价部分的澄清；

（3）报价评审；

（4）推荐成交候选人；

（5）编写评审报告。

4.1 报价文件评审

4.1.1具体评审标准详见评审办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

4.2报价人得分：以投标报价最低者优先。

4.3 报价文件的澄清和补正

4.3.1 在评审过程中，评审小组可以要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价资料的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价资料的组成部分。

4.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

4.3.4不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组应否决其报价。

4.4 评审结果

4.4.1评审小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

4.4.2 评审小组完成评审后，采购人应当编写书面评审报告。

第四篇、合同格式

营区视频安防设备供货采购合同

合同编号：CXJD(2023)GX(B)00*号

买方（甲方）：福建畅祥公路工程有限公司

卖方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿，互惠互利的原则,经双方充分协商，特定立如下买卖合同：

第一条  本合同签订依据

根据甲方通过福建省高速公路养护工程有限公司（http:// www.fjgsyh.com/ ）网站向社会发布公告进行公开竞价采购的结果以及本采购项目的的询价采购文件、询价响应文件及成交通知书等相关文件。

第二条  甲方向乙方采购视频安防设备一批，如列表所示：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 品牌 | 报价含税单价（元） | 含税合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字硬盘录像机（NVR，16路，含24T硬盘） |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 高清枪式摄像机或一体式筒机（≥400万，广角双摄筒型摄像机） |  | 台 | 56 |  |  |  |  |
| 3 | 交换机（2光,16电口千兆） |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | 交换机（2光8电，含1对10km光模块） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 交换机（2光8电，含1对10km光模块） |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 6 | 光纤收发器 |  | 对 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 液晶显示器 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 8 | 机柜 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |

| 9 | 室内设备箱 |  | 套 | 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 室外配电箱 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 税率： 13 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计（含税总价）：大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、包括但不限于材料费、运输费（送达至高速公路三明北收费所采购人指定地点）、装车费、卸车费、保险费、验收费、退换费用、售后服务费、增值税专用发票等一切费用（不含安装）。

第三条 账户信息

甲方账户信息：

单位名称：福建畅祥公路工程有限公司

单位账号：1810  4010  0100  0478  09

开户行：兴业银行三明列东支行

单位税务登记号（三证合一）：91350400669284500M

单位地址：三明市梅列区沪明新村198幢五层

乙方账户信息：

单位名称：

单位账号：

开户行：

单位税务登记号（三证合一）：

单位地址、电话：

第四条 质量标准（详见附件）：

第五条  交货方式：甲方根据生产需求通知乙方，乙方在接到通知后20个日历天内将设备运输至高速公路三明北收费所，运输方式由乙方自行决定。

第六条 乙方应提供生产厂家出具的证明文件（或批准证书）给甲方存档，因文件不全而导致货物的所有权不能及时转移给甲方的，造成的一切损失全部由乙方承担。

第七条 合同价款支付方式：乙方完成项目采购清单中全部设备的供货内容，设备经安装、试验、验收合格后支付90%项目费用，其余10%作为质量保证金，待质量缺陷责任期满且无质量问题或质量问题已经解决后无息予以支付。

第八条 验收方式：

货到后甲方组成验收小组，同时乙方须授权专人共同对采购设备质量、数量进行验收。若乙方未派人参加验收及验收未合格的，甲方有权拒收；由此造成的一切损失由乙方承担。初验合格后，甲方即组织设备安装。

第九条 数量条款： 详见第二条。

第十条 质量缺陷责任期： 180日，从甲方验收合格之日起计算。质量缺陷责任期内，乙方应承担无偿维修责任。乙方接甲方通知后24小时内应到场维修。

第十一条 标的物的包装： 包装方式由乙方自行决定 。

第十二条 质量异议：对货物质量有异议的，甲方自知悉该质量问题起三日内书面或口头通知乙方，乙方需在接到通知的三日内作出解释或七日内退换合格产品  。

第十三条 合同的变更和解除： 无。

第十四条 标的物毁损灭失的风险承担： 交付验收合格前由乙方承担，交付验收合格后由甲方承担。

第十五条 违约责任：

1．任何一方无故擅自解除合同，违约方应向守约方支付合同暂定总金额 10% 的违约金，并赔偿损失。

2．乙方未按照约定及时完工的，逾期时间在5天以内的，应按逾期天数每天向甲方支付合同总金额0.05%的违约金，逾期时间超过5天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同暂定总金额10%的违约金。乙方交付的货物质量有异议的，按本合同第十二条执行，如因此而逾期的，应承担逾期违约责任。

3.乙方交付的货物不符合合同约定或国家相关标准的，甲方有权全部退回，并要求乙方支付本合同总金额10%的违约责任，不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方还可以要求乙方继续赔偿。

4.乙方在质量缺陷责任期内未按照约定的标准和时限及时履行保修义务的，每发生一次，应承担合同总金额 1 %的违约金并继续履行的保修责任。

第十六条 争议的解决

本合同履行过程中发生争议，由双方友好协商解决；不能解决时，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十七条 附则

1．本合同自双方签名、盖章之日起生效。合同履行过程中需要进一步约定的事项，由双方协商后签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

2．本合同壹式 捌 份，甲方执肆份，乙方执肆份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）:

法定代表人 ：                          法定代表人：

或其委托代理人（签字或盖章）：          或其委托代理人（签字或盖章）：

签约日期：    年   月  日

廉政合同

合同编号：CXJD(2023)GX(B)00*号

甲方：福建畅祥公路工程有限公司

乙方：

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好养护工程实施中的党风廉政建设，保证工程高效优质，保证工程资金的安全、有效使用，保证投资效益，特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行本项目工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反本工程管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重特品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得以甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：若违反本合同规定的由双方纪检监察部门负责调查，提出在本合同规定范围内的裁定意见；也可向上级纪检部门反映情况，由上级部门进行处理。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本项目承包期限结束为止。

7.本合同适用于乙方承包福建畅祥公路工程有限公司所有项目，与工程承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期及保修期终止并分别签发缺陷责任终止书及保修期终止证书后失效。

8.本合同一式捌份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）:

法定代表人 ：                          法定代表人：

或其委托代理人（签字或盖章）：          或其委托代理人（签字或盖章）：

签约日期：    年   月  日

第五篇、技术参数

- 设备规格、型号、数量：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字硬盘录像机（NVR，16路，含24T硬盘） | 台 | DH-NVR5816-4KS3、DS-8616N-I9-V3、NVR-B200-E4 | 5 | / |  |
| 2 | 高清枪式摄像机或一体式筒机（≥400万，广角双摄筒型摄像机） | 台 | DH-IPC-HFW819WA、DS-2CD2T46FWDA4-LS、IPC-Y2A4-IR | 56 | / |  |
| 3 | 交换机（2光,16电口千兆） | 台 | LSW3600-24GT4GP、DS-3E1518P-S、NSW2010-18GT2GP-POE | 9 | / |  |
| 4 | 交换机（2光8电，含1对10km光模块） | 台 | LSW3600-8GT2GP、DS-3E2510-H、NSW5110-8GT2GP | 2 | / |  |
| 5 | 交换机（8电口百兆） | 台 | LSW3600-8GT2GP、DS-3E0508-S、NSW2010-10GT-POE | 9 | / |  |
| 6 | 光纤收发器 | 对 | 10km，单模单纤，百兆网口 | 3 | / |  |
| 7 | 液晶显示器 | 台 | / | 13 | / |  |
| 8 | 机柜 | 台 | 12U 落地机柜 | 13 | / |  |
| 9 | 室内设备箱 | 套 | 定制 | 18 | / |  |
| 10 | 室外配电箱 | 套 | 定制 | 5 | / |  |

注：1、为确保中标方在项目实施阶段及缺陷责任期内能提供快捷、有效的技术服务，上述表中序号1-5项须提供该设备厂家的原产授权函；

2、因本次采购的设备须与目前尚在使用设备兼容等缘故，上表中序号1-2项、3-5项应为同厂家、同品牌产品。

- 设备技术指标：

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字硬盘录像机（NVR，16路，含24T硬盘） | DH-NVR5816-4KS3、DS-8616N-I9-V3、NVR-B200-E4 | 8盘位16路网络硬盘录像机，含4块6T硬盘 编码方式：H.264+H.265 网络接口“≥1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 网络协议：IPv4、IPV6、HTTP、Upnp、ONVIF |
| 2 | 高清枪式摄像机或一体式筒机（≥400万，广角双摄筒型摄像机） | DH-IPC-HFW819WA、DS-2CD2T46FWDA4-LS、IPC-Y2A4-IR | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |
| 3 | 交换机（2光,16电口千兆） | LSW3600-24GT4GP、DS-3E1518P-S、NSW2010-18GT2GP-POE | 1、交换容量≥336 Gbps，整机转发性能≥96 Mpps 2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 4、设备支持 0℃~70℃宽温工作 5、支持静态路由、RIP、OSPF 6、OSPF 路由表容量≥12K， 7、要求设备单端口支持的 MAC 地址用户数≥4k 8、支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL 9、支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；支持源 MAC 地址过滤； 10、支持 4K 802.1Q VLAN；支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN；支持 Voice VLAN；支持QinQ 11、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 12、支持STP、RSTP、MSTP 13、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 14、支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3 |
| 4 | 交换机（2光8电，含1对10km光模块） | LSW3600-8GT2GP、DS-3E2510-H、NSW5110-8GT2GP | 1、交换容量≥336 Gbps，整机转发性能≥96 Mpps 2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 4、设备支持 0℃~70℃宽温工作 5、支持静态路由、RIP、OSPF 6、OSPF 路由表容量≥12K 7、设备单端口支持的 MAC 地址用户数≥4k 8、支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL 9、支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；支持源 MAC 地址过滤； 10、支持 4K 802.1Q VLAN；支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN；支持 Voice VLAN；支持QinQ 11、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 12、支持STP、RSTP、MSTP 13、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 14、支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3 |
| 5 | 交换机（8电口百兆） | LSW3600-8GT2GP、DS-3E0508-S、NSW2010-10GT-POE | 1、交换容量≥336 Gbps，整机转发性能≥27Mpps 2、千兆电口≥8，千兆光口≥2，含1对10km光模块 3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 4、设备支持 0℃~70℃宽温工作 5、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF 6、要求设备单端口支持的 MAC 地址用户数≥4k 7、支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL |
| 6 | 液晶显示器 | / | 支持HDMI接口 支持VGA接口，屏幕尺寸≥23.8英寸 |
| 7 | 光纤收发器 | / | 10km，单模单纤，百兆网口 |
| 8 | 机柜 | 12U 标准机柜 | 落地 、带轮 |
| 9 | 室内设备箱 | 定制 | 304不锈钢材质、350mm（高）*250mm（宽）*200mm（深）含检修3孔插座 、2P(10A)*1、1P（5A)*4、N排、E排 |
| 10 | 室外配电箱 | 定制 | 304不锈钢材质、350mm（高）*250mm（宽）*200mm（深）含检修3孔插座、2P(10A)*1、1P（5A)*4、N排、E排、温控仪、风扇，带防雨帽设计 |

第六篇、报价文件格式

- （外封套封面格式）

- 招标人：福建畅祥公路工程有限公司

地  址：三明市三元区沪明新村198幢

营区视频安防设备供货采购

采

购

响

应

文

件

年   月   日   时    分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                   （盖企业公章）

地   址：

邮政编码：

- （报价文件正本封面）

营区视频安防设备供货采购

采购响应文件

（正本）

报价单位：                          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

2023年    月    日

- （报价文件副本封面）

营区视频安防设备供货采购

采购响应文件

（副本）

报价单位：                          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

2023年    月    日

目 录

- 报价函

- 报价清单

- 营业执照、组织机构代码证复印件

- 授权委托书或法定代表人身份证明

- 其他相关资料复印件

| - 报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 致：福建畅祥公路工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

在研究贵公司的询价文件后，我们愿意以合理的价格、优惠的条件和良好的服务，按含税（税率13%）的总价合计人民币（大写）：                          整（¥          元）的价格响应报价，其中报价包含材料设备费、运费、税金等费用，交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用（详见报价清单），并在支付前提供增值税专用发票。

我司承诺，按贵司要求的技术参数，在收到中标通知书后20日内完成报价清单中全部材料、设备供货工作内容。我司所提供设备使用的材料、设备符合国家标准及其它相关行业标准和规范技术要求，我司同意在贵司安装、试验、验收合格后支付90%项目费用，其余10%作为质量保证金，待质量缺陷责任期满且无质量问题或质量问题已经解决后无息予以支付，在缺陷责任期内，如设备出现故障，同意免费更换或修复。

报价单位(盖章)：

联系人：

联系电话：

报价日期：

- 二、报价清单

- 致：福建畅祥公路工程有限公司

根据贵司 营区视频安防设备供货采购 询价采购文件，经详细阅读，我们决定参加本次采购活动并报价，一旦我们被确定为成交单位，我们完全承诺执行本询价采购文件及合同文本中所约定的内容和条款，按期、按质、按量完成任务，具体报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 品牌 | 报价含税单价（元） | 含税合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字硬盘录像机（NVR，16路，含24T硬盘） |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 高清枪式摄像机或一体式筒机（≥400万，广角双摄筒型摄像机） |  | 台 | 56 |  |  |  |  |
| 3 | 交换机（2光,16电口千兆） |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | 交换机（2光8电，含1对10km光模块） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 交换机（2光8电，含1对10km光模块） |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 6 | 光纤收发器 |  | 对 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 液晶显示器 | / | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 12U 落地机柜 | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 9 | 室内设备箱 | 定制 | 套 | 18 |  |  |  |  |
| 10 | 室外配电箱 | 定制 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 税率： 13 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计（含税总价）：大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、含税单价包括但不限于材料费、运输费（送达至高速公路三明北收费站采购人指定地点）、装车费、卸车费、保险费、验收费、退换费用、售后服务费等一切费用；

2、本表格内容一律用电脑打印，如不够填写采购人可自行增加行次，手工填写的将被视为无效报价；

3、报价人必须填写具体的设备生产厂家和品牌，不得仅填写国产或进口,若无填写或填写不符合要求的将被视为无效报价。本表格须加盖公章；

4、报价含税单价、含税小计、含税总价，含税总价取整，小数点后第一位四舍五入。

报价单位名称（印章）：

法定代表人或授权代表签字：

日  期：     年    月    日

三、营业执照（副本）、组织机构代码证（或三证合一）复印件

- 四、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、修改、撤回 营区视频安防设备供货采购  报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权书授权之日起至报价有效期截止日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标 人 ：     （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：     （签字或盖章）

身份证号码：

年      月       日

注：如果由报价人的法定代表人亲自签署报价文件，则不需提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：       （性别：    年龄：     职务：               ）系    （报价人名称）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

- 报 价 人：     （盖单位公章）

- 日    期：     年    月     日

- 五、其他相关资料复印件（设备厂家的原产授权函、信用查询结果等）

第七篇、报价保证金退还申请书

报价保证金退还申请书

福建畅祥公路工程有限公司：

我方于2023年 8 月  日参加  营区视频安防设备供货采购  询价采购活动，交纳采购保证金人民币 伍仟元整（¥5000元）。如符合退回采购保证金，请将该项目采购保证金退至以下帐号。

请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

报价人              （盖企业公章）

2023年8 月   日